- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       常州恒林人造草坪有限公司

年产人造草坪60万平方米新建项目

建设单位（盖章）：常州恒林人造草坪有限公司

编制日期：           二零二三年十一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 常州恒林人造草坪有限公司年产人造草坪60万平方米新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2311-320491-89-01-256948 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 童志明 | 联系方式 | 13584220533 |
| 建设地点 |  | 江苏省 （自治区） 常州经济开发区 县（区） 遥观镇 乡（街道） 青城桥涟漪路1号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度05分57.205秒，31度44分17.186秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2928人造草坪制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常经审备【2023】311号 |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000（租赁） |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价设置判定如下表： 类别; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]花、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物，且厂界外500米范围内无环境空气保护目标; 无需设置. 地表水; 新增工业废水指派建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水，生活污水接管至戚墅堰污水处理厂处理; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目危险物质存储 量未超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河取水的污染类建设项目; 不涉及; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无需设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《常州市武进区遥观镇控制性详细规划》（修改） 审批机关：常州市人民政府 审批文件文号：常政复[2019]80号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《遥观镇工业园区规划环境影响评价报告书》 审批机关：常州市生态环境局常州经济开发区分局 审批文件文号：常经开环[2021]32号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 （1）本项目位于遥观镇涟漪路1号，根据企业提供的不动产权证（苏（2018）武进区不动产权第0000672号），本项目现状用地性质为工业用地。根据常州市武进区遥观镇人民政府出具的情况说明，本项目所在地与用地规划相符。 （2）本项目位于常州市经济开发区八大特色产业园区中的绿色机电产业园内，根据《遥观镇工业园区规划环境影响评价报告书》，绿色机电产业园发展定位为：重点发展以高效节能电机、微特电机为代表的新兴高效绿色电机，积极拓展配套高档数控机床、机器人、汽车、轨道交通、医疗器械、信息技术等领城的其他产品。延伸绿色机电产品的设计、销售和维护等产业链增值环节，提升产业附加值。 本项目从事人造草坪制造，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其注释，属于C2928人造草坪制造，本项目位于绿色机电产业园范围内，生产的人造草坪可配套区域内企业的绿化建设，为企业员工的生活休闲提供基础设施建设配套，因此与绿色机电产业园定位相符。 （3）项目所在区域给水、排水、供电、道路等基础设施完善，具备污染集中控制条件。 因此，本项目符合区域用地规划、产业定位、环保规划等相关规划要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 本项目与《关于遥观镇工业园区规划环境影响报告书的审查意见》（常经开环[2021]32号）对照分析情况如下表所示： 表 1-1 与《关于遥观镇工业园区规划环境影响报告书的审查意见》（常经开环[2021]32号）对照分析 序号; 区域环评批复; 本项目; 相符性. 1; 规划范围; 园区规划用地面积为 35.61平方公里，包括2个小园区：绿色机电产业园、新材料产业园（遥观片区）。 ①绿色机电产业园 规划范围：北至遥观镇界，南至遥观镇界，西至遥观镇界，东至沿江高速，面积约17.40平方公里。 ②新材料产业园（遥观片区） 规划范围：东、南、北至遥观镇界，西至沿江高速，面积约18.21平方公里。; 本项目位于常州市遥观镇青城桥涟漪路1号，属于绿色机电产业园（遥观片区）规划范围内。; 相符. 2; 产业定位; 产业定位：重点发展以高效节能电机等为代表的绿色电机产业及其延伸产业链、以新材料为特色的相关产业，推动产业转型升级。 遥观镇工业园包含的2个小园区细化的产业定位如下。 绿色机电产业园：重点发展以高效节能电机、微特电机为代表的新兴高效绿色电机，积极拓展配套高档数控机床、机器人、汽车、轨道交通、医疗器械、信息技术等领城的其他产品。延伸绿色机电产品的设计、销售和维护等产业链增值环节，提升产业附加值。 新材料产业园（遥观片区）：以新材料为特色，培育孵化液态金属、3D打印材料、气凝胶等前沿材料；加快发展碳纤维复合材料、新型轻合金(镁、铝)等高端材料，做大做强玻纤复合材料、特种焊接材料等优势材料;积极探索改性塑料、光刻胶、形状记忆合金、新型铝材料等复合型新材料及其他相关产业。; 本项目位于绿色机电产业园范围内，生产的人造草坪可配套区域内企业的绿化装修，为企业员工的生活休闲提供基础设施建设配套，不属于遥观镇工业园区禁止引入类项目，符合绿色机电产业园（遥观片区）产业定位。; 相符. 3; 环保基础设施; 供水：规划区内水源由市政给水管网供给。保留已形成的供水干管，沿大明路规划DN800干管，进一步完善区域主干管网系统；镇区道路环网布置，支管采用 DN400- DN300管为主，结合地块建设改造项目，有序完成管网敷设。; 本项目厂内实行“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；生产过程中无生产废水产生及排放，项目生活污水经厂区内化粪池预处理后，排入城区污水处理厂集中处理。; 相符. 排水：遥观镇城污水不再进入武进城区污水厂，转而纳入戚墅堰污水厂系统。镇区中期就近利用人民东路系站，服务范围为工业大道两侧，规模1.5万m3/d，出水压力管沿人民东路向东，经中吴大道进戚墅堰污水厂；近期利用建剑马路泵站，服务范围为今创路两侧，规模0.5万m3/d，收集干管沿今创路敷设；其余现有管网及泵站系统维持不变。塘桥泵站出水管改由戴洛路向北，经中吴大道进戚墅堰污水厂；其中采菱港以南片，以重力管倒虹过河后进入泵站。京杭运河以北、沿江高速以西片依托园东路污水泵站，规模1.0万m3/d，N500-600收集主管沿园东路敷设；泵站出水管沿漕上路向西，接入五一路d1200干管；前杨片区近期保留前杨污水厂，规模1.0万m3/d，服务范围为污水厂周边区域。; 本项目位于常州市遥观镇青城桥涟漪路1号，目前属于城区污水处理厂收集范围。; 相符. 燃气：维持常州新奥燃气工程有限公司现状供气格局，仍以西气东输和川气东送作为气源。; 本项目生产工艺采用成熟、简单的生产工艺，使用清洁能源，采用的生产设备较先进，原料利用率高，属清洁生产工业。; 相符. 供热：维持以中天钢铁热电厂为遥观镇供热热源点。应充分利用周边热电厂资源，加大热网建设和工业热用户拓展，并积极试点民用建筑集中采暖。中天钢铁热电与亚太热电厂应尽早在横林镇内互联互通，增强供汽可靠性。; 相符. 4; 环境管理; 园区由遥观镇生态和农村工作局负责园区日常环境管理工作；常州经开区生态环境主管部门负责园区环境监察，并开展监督性监测。入区企业须配备环保专职或兼职人员，区内企业严格执行环保“三同时”制度，现有环保手续不完善的企业由遥观镇人民政府督促企业在2022年底前完善环保手续。; 本项目将严格落实环境管理要求，配备环保管理人员，严格执行环保“三同时”制度。; 相符. 5; 规划优化调整和实施过程中的意见; （一）根据主体功能区要求和区域发展战略，从保护区域环境质量和生态功能的角度，进一步优化《规划》的产业定位、用地布局、开发时序等内容，加强与常州市城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，合理规划项目布局，降低《规划》实施对区域环境质量的负面影响。; /; /. （二）优化区内空间布局。根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见(试行)》(环办环评[2016]14号)，园区需要严格保护的生态空间包括园区的防护绿地、水域等。; /; /. （三）严格执行入区项目环境准入负面清单。按照产业定位及产业政策、最新环保要求引进项目。优先引进生产工艺和设备先进、技术含量高、清洁生产水平高、污染易于治理的项目。禁止生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染环境的项目，严格控制有严重污染的项目；禁止无法达到国家、地方规定的环境保护标准的项目进区。严禁在园区内新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、燃料、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目。严格禁止不符合《产业结构调整指导目录》《外商投资产业指导目录》《国家重点行业清洁生产技术导向目录》等国家法律、法规的项目。; 本项目严格执行入区项目环境准入负面清单、《规划》相关要求。; 相符. （四）完善环境基础设施建设。 园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，企业废水须分类收集、分质处理，经预处理达到污水处理厂接管标准后方可接管。加强园区固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。加快推进区内天然气管网建设。; 本项目厂内实行“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；生产过程中无生产废水产生及排放，项目生活污水经厂区内化粪池预处理后，排入城区污水处理厂集中处理。本项目危险废物交由有资质的单位处置。; 相符. （五）加强污染源监控。 强化S02、 NOx、 PM10、VOCs等污染 物的控制与治理， 最大限度减少无组织废气排放； 按照《报告书》提出的总量控制要求严格控制园区重点污染物排放总量。 入区企业须按要求安装 在线监控设施，并与当地环保部门联网。; 严格执行污染源监控，满足《报告表》提出的总量控制要求严格控制园区重点污染物排放总量。本项目将按要求安装在线监控设施，并与当地环保部门联网。; 相符. （六）切实加强环境管理。完善园区环境管理机构，统筹考虑园区内污染物排放与监管、区域环境综合整治、环境管理等事宜，严格执行建设项目环评及“三同时”制度。加强园区风险防范应急体系建设，完善园区应急预案，完善配备设备、物资、人员，并定期演练。制定并实施园区日常环境监测计划，按要求公开区域环境质量情况。; 本项目将严格落实环境管理要求，配备环保管理人员，严格执行环保“三同时”制度。完善配备设备、物资、人员，并定期突发事件应急预案演练。; 相符. 6; 对拟入区建设项目环评的指导意见; 拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环评提出的空间管制、污染物排放、总量控制、环境准入等要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、环境影响评价和环保措施的可行性论证，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等资料可供建设项目环评共享，相应评价内容可结合更新情况予以简化。; 本项目将根据《规划》提出的空间管制、污染物排放、总量控制、环境准入等要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、环境影响评价和环保措施的可行性论证，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 相符. 综上，本项目位于常州市经济开发区遥观镇青城桥涟漪路1号，位于规划范围内，符合区域用地规划要求、区域产业规划要求；本项目主要生产的人造草坪可配套区域内企业的绿化装修，为企业员工的生活休闲提供基础设施建设配套，不属于遥观镇工业园区禁止引入类项目，与绿色机电产业园的发展定位相符；且项目所在地区域给水、排水、供电、道路交通等基础设施完备，具备污染集中控制条件，符合区域环保规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、所在地“三线一单”相符性分析 （1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） ，对本项目进行“三线一单”相符性分析见下表。 表1-2 “三线一单”符合性分析对照情况一览表 序号; 判断类型; 对照简析; 是否满足. 1; 生态红线; 根据《江苏省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目距最近的生态空间保护区域宋剑湖湿地公园直线距离约200m，不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域 的保护区范围内。; 是. 2; 环境质量底线; 根据《2022常州市生态环境状况公报》，2022年度常州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO达到环境空气质量标准二级标准要求，PM2.5日平均第95百分位数和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超标，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。在落实区域整治计划（具体见区域环境质量现状章节）后，项目拟建地周围空气环境质量可逐步趋于好转。根据引用和实测的区域环境空气现状监测数据，项目所在地环境空气质量中各污染物指标满足环境质量标准限值要求；采菱港各断面化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要污染物浓度均符合地表水质标准要求；厂区各边界昼间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准要求。本项目建成后采取严格的污染防治措施，废气、废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。; 是. 3; 资源利用上线; 本项目不属于“两高一资”类别，生产过程中所用的资源主要为水、电，而项目所在地不属于资源匮乏地区。此外，企业将采购相对节电、节水的低功耗设备，进一步节约能源，符合资源利用的相关要求。; 是. 4; 环境准入负面清单; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修改）中限制类和淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单（2022版）》中禁止准入类和限制准入类项目；不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）中未依法报批环评文件即擅自开工建设的“两高”项目或未依法重新报批环评文件擅自发生重大变动的项目。本项目位于绿色机电产业园，从事人造草坪制造，不属于遥观镇工业园区禁止引入类项目，与绿色机电产业园的发展定位相符; 是. （2）本项目与《遥观镇工业园区规划环境影响评价报告书》中提出的生态环境准入清单对照分析具体如下表所示。 表1-3 与遥观镇工业园区生态环境准入清单的对照分析情况 类别; 生态环境准入要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局; 规划实施后，园区内现状居住用将被整合，部分将迁移至遥观镇区。绿色机电产业园工业区与遥观镇区紧邻，缓冲距离不够，工业废气可能对镇区产生负面影响。园区布局应充分考虑对区内及周边环境敏感目标的环境影响，绿色机电产业园内工业区与遥观镇区之间应当设置50米的退让距离，新材料产业园内部塘桥片区生活区也应当相应与工业区之间设置50米的退让距离。同时建议在312 国道、232省道两侧设置绿化隔离带，确保工业生产对居民点的影响降低。此外，加快园区工业废水接管工作，完善建设园区雨污分流管网，以改善园区内部地表水体水质。严格控制项目引进类型，尽可能降低不良影响。总体来说，结合园区产业定位及落实调整建议后，园区规划布局较为合理。; 本项目租用现有已建厂房进行建设，不新增用地。项目位于城区污水处理厂，废水达标接入市政管网排放。; 相符. 污染物排放管控; 若规划实施后区域环境质量不达标，现有污染源须提出削减计划，严格控制新增污染物排放的开发建设活动，新建、改扩建项目应提出更加严格的污染物排放控制要求；如果区域未完成环境质量改善目标，则应禁止新增重点污染物排放的建设项目。若区域环境质量达标，园区内新建、改扩建项目须保证区域环境质量维持基本稳定。; 本项目区域属于大气环境质量不达标区，项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。; 相符. 环境风险防控; 园区的建设过程中，企业入园会有部分带来易燃易爆和有毒有害物泄漏的潜在危害。企业应当落实自身环境风险防范措施。涉及危险品的企业应当编制突发环境事件应急预案，通过风险识别、事故后果分析，采用技术和管理手段降低事故发生的可能性，使可能发生的事故控制在局部，防止事故蔓延；万一发生事故(故障)有应急处理的程序和方法，能快速反应处理故障或将事故清除 在萌芽状态；采用预定的现场抢救和抢险的方案，控制或减少事故造成的损失。; 公司将按要求编制突发环境事件应急预案，采用技术和管理手段降低事故发生的可能性，制定事故应急处理的程序和方法。. 资源开发利用要求; 园区工业用地规模需严格控制在8.50km2，不得突破该规模，禁止在园区内其他用地上建设工业企业。对于现状分散的各工业企业应当促进其整合集聚、搬迁。针对新建、改扩建项目，资源能源利用指标应当满足11.3.3章节中园区资源能源利用目标值。严禁高污染、 高能耗企业入园。; 本项目位于园区内的工业集中区，且不新增用地。本项目资源能源利用指标符合规划环评中的目标值。; 相符. 污染物排放总量控制; 大气污染物：二氧化硫114.42吨/年、烟（粉）尘1078.16吨/年、氮氧化物419.88吨/年、挥发性有机物699.16吨/年。 废水污染物（排污外环境量）：COD 664.02吨/年、氨氮53.12吨/年、总氮159.36吨/年、总磷6.64吨/年。; 本项目按照环保审批要求申请总量; 相符. （3）本项目与根据环境准入条件，结合常州市的环境管理要求，制定本园区的产业发展负面清单，见下表。建议园区对产业发展负面清单实行动态管理模式，依据国家和江苏省、常州市产业政策的调整以及园区发展的需要，对园区产业发展负面清单进行调整。 表1-4 绿色机电产业园（遥观片区）优先引入及发展负面清单 产业园区; 优先引入条件; 禁止引入类别; 相符性分析. 绿色机电产业园; 1、绿色电机及相关配套汽车、估计到交通、信息技术等相关产业。 2、无污染、高附加值的企业；战略新兴产业。 3、江苏省工业“绿岛”项目; 1、禁止审批列入国家、省产业政策淘汰类项目；不符合规划环评结论及审查意见的项目；属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条 5 种不予批准的情形的项目；无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。 2、禁止安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的企业或项目进入。 3、禁止新建、扩建技术装备、污染排放、能耗达不到相关行业准入条件的项目。 4、禁止引入不符合现行《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目 5、禁止引进不满足总量控制要求的项目; 本项目属于C2928人造草坪制造，不属于禁止引入类别。. （4）根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目位于太湖流域，属于江苏省重点管控单元。 表1-5 江苏省生态环境准入清单 环境管控单元名称; 生态环境准入清单; 对照分析. 太湖流域; 空间布局约束：在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 不属于禁止的企业和项目. 污染物排放管控：城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 不属于上述工业. 环境风险防控：1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 不涉及. 资源开发效率要求：1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。2.2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 相符. （5）根据《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环[2020]95号），本项目位于常州经济开发区遥观镇青城桥涟漪路1号，属于绿色机电产业园范围内。本项目与《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中重点管控单元“绿色机电产业园”对照，相符性判断情况见下表。 表1-6 本项目于常环[2020]95号相符性分析一览表 判断类型; 环境管控单元名称; 准入清单要求; 对照简析; 是否满足. 空间布局约束; 江苏常州经济开发区; （1）禁止引进化工、电镀、线路板等重污染项目； （2）禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; （1）本项目不属于化工、电镀、线路板等重污染项目； （2）本项目不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 是. 绿色机电产业园; （1）各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; （1）本项目符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求； （2）本项目属于C2928人造草坪制造，不属于禁止引入类别。. 污染物排放管控; 江苏常州经济开发区; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善； （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目为人造草坪制造项目，废气产生量可在区域内平衡。项目废水排放总量在城区污水处理厂内平衡。; 是. 绿色机电产业园. 环境风险防控; 江苏常州经济开发区; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测计划; （1）企业后期拟编制突发环境事件应急预案，并根据要求制定环境风险防范措施； （2）企业拟执行运营期污染物跟踪监测计划。; 是. 绿色机电产业园. 资源开发效率要求; 江苏常州经济开发区; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁止销售使用燃料为“III类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料; （1）本项目使用的能源为水、电，均属于清洁能源； （2）项目不使用禁止使用的“III类”燃料或国家规定的其他高污染燃料。; 是. 绿色机电产业园; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。. 综上，本项目于常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相关要求相符 2、产业政策与环保政策相符性分析 本项目与产业政策相符性分析具体见下表。 表1-7 产业政策相符性判定分析 判断类型; 法律、法规、政策文件等; 对照简析; 是否满足. 产业政策; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 本项目为人造草坪制造项目，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目。; 是. 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》范围内; 是. 《市场准入负面清单（2022年版）》; 本项目为人造草坪制造项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止入驻的项目。; 是. 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（2022版）; 本项目为人造草坪制造项目，不属于《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（2022版）中禁止入驻的项目。; 是. 本项目已于2023年11月8日取得江苏常州经济开发区管理委员会出具的备案证（备案证编号：常经审备〔2023〕311号，项目编号：2311-320491-89-01-256948。; 是. 因此，本项目符合国家及地方的产业政策要求。 3、与相关生态文件相符性分析 表1-8 相关环保法规相符性 条款; 内容; 对照分析. 关于加强生态保护红线管理的通知（试行）（自然资发【2022】142号）. 一、加强人为活动管控; （一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目不在生态保护红线范围内，与文件相符. （二）加强有限人为活动管理。上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。. （三）有序处理历史遗留问题。生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权等，由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出计划，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定。鼓励有条件的地方通过租赁、置换、赎买等方式，对人工商品林实行统一管护，并将重要生态区位的人工商品林按规定逐步转为公益林。零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。. 《常州市人民政府关于印发大运河常州段核心监控区国土空间管控实施细则的通知》（常政发〔2022〕73号）. 第一章 第三条; 本细则所称核心监控区，是指大运河常州段主河道（老运河段）两岸各2千米的范围。; 本项目位于常州经开区遥观镇青城桥涟漪路1号，距离京杭运河3.3km，不属于文件规定的核心监控区内。. 第二章 第八条; 建成区（城市、建制镇）是核心监控区范围内，在一定时期内因城镇发展需要，可以进行城镇开发和集中建设，重点完善城镇功能的区域。. 第二章 第九条; 滨河生态空间是指大运河常州段主河道（老运河段）两岸各1千米范围内的除建成区（城市、建制镇）外的区域。滨河生态空间主要位于大运河常州段核心监控区的西、东两端，涉及新北区和常州经济开发区。. 第二章 第十条; 核心监控区其他区域是指核心监控区范围内，除建成区（城市、建制镇）、滨河生态空间外的所有区域。核心监控区其他区域主要位于大运河常州段核心监控区的西、东两端，涉及新北区和常州经济开发区。. 第三章 第十五条; 建成区（城市、建制镇）内，严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。 历史文化街区、历史地段、文物保护单位、一般不可移动文物和历史建筑保护范围、沿河100米范围内按照高层禁建区管理。 历史文化街区、历史地段、文物保护单位、一般不可移动文物和历史建筑建设控制地带开展建设活动需按照《中华人民共和国文物保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》《江苏省文物保护条例》《江苏省历史文化名城名镇保护条例》《常州市历史文化名城保护条例》和已批准公布的相关专项保护规划严格执行，并进行建筑高度影响分析，落实限高、限密度的要求，限制各类用地调整为大型商业商务、住宅小区、工业、仓储物流等项目用地。; 本项目不属于条款类型中的项目。. 江苏省太湖水污染防治条例（2021年）. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。; 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），本项目所在地属于太湖流域三级保护区，本项目不排放含氮、磷的工业废水，生活污水排入市政污水管网，接管污水处理厂集中处理，不单独设置排污口，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定的太湖流域一、二、三级保护区禁止的行为。. 太湖流域管理条例. 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目不属于条款中所示的范围内，本项目不属于化工、医药及水产养殖项目，不新建排污口，不属于《太湖流域管理条例》第二十八条、第二十九条，第三十条规定的禁止的行为。. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。. 江苏省水污染防治条例 （江苏省人大常委会公告第48号）. 第二十三条; 禁止工业企业、宾馆、餐饮、洗涤等企业事业单位以及个人使用各类含磷洗涤用品。; 本项目不使用含磷洗涤用品，不涉及工业废水排放，厂区内已实行“雨污分流、清污分流”，在接管口设置标识牌。. 第二十六条; 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家和省有关规定进行预处理，符合国家、省有关标准和污水集中处理设施的接纳要求。污水集中处理设施尾水，可以采取生态净化等方式处理后排放。 实行工业废水与生活污水分质处理，对不符合城镇污水集中处理设施接纳要求的工业废水，限期退出城镇污水管网。. 第二十九条; 排放工业废水的工业企业应当逐步实行雨污分流、清污分流。化工、电镀等企业应当将初期雨水收集处理，不得直接排放。 实施雨污分流、清污分流的工业企业应当按照有关规定标识雨水管、清下水管、污水管的走向，在雨水、污水排放口或者接管口设置标识牌。. 国家发展改革委等部门《关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区【2022】959号）. 第三章 第一节 深化工业污染治理; 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品(啤酒、味精)等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。; 本项目无生产废水排放，生活污水经处理后接管至城区污水处理厂处理，与文件相符。. 第六章 第一节 引导产业合理布局; 严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。 环太湖地区重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售等产业链环节，大力发展创新经济、服务经济、绿色经济，打造具有全球竞争力的产业创新高地。全面拓展沿太湖科技研发创新带，高水平规划建设太湖科学城、“两湖”创新区。引进产业应符合“三线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求，符合区域主导生态功能，鼓励工业企业项目采用国际国内行业先进的生产工艺与装备，提高污染物排放控制水平。; 本项目从事人造草坪制造，可配套区域内企业的绿化建设，为企业员工的生活休闲提供基础设施建设配套，不属于遥观镇工业园区禁止引入类项目，是遥观镇主导产业必不可少的上游配套企业。不属于遥观镇工业园区禁止引入类项目，与绿色机电产业园的发展定位相符。. 《常州市水生态环境保护条例》（2022年制定）（常州市人大常委会公告第4号）. 第二十七条; 市人民政府应当组织相关部门全面治理中国大运河（常州段）河道，综合整治岸线和区域环境，加强沿线城镇污水集中处理设施建设与改造，禁止新设入河排污口，逐步减少现有排污口。 自然资源和规划主管部门应当会同生态环境主管部门，加强对中国大运河（常州段）、苏南运河（常州段）及其两岸的生态空间管控，提升城市空间品质，改善生态宜居环境。; 本项目不属于重点排污单位，无生产废水排放，生活污水经处理后接管至城区污水处理厂处理，不新增排污口，总量在污水处理厂内平衡，与文件相符。. 第三十三条; 本市实行化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等重点水污染物排放总量控制制度。 市人民政府应当组织生态环境等部门根据省下达的重点水污染物排放总量控制指标，结合本市水生态环境质量改善目标，制定并实施重点水污染物排放总量控制指标的分解方案和削减计划。 县级市（区）水环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，县级市（区）人民政府应当提出并落实区域削减方案。 县级市（区）人民政府未提出或者未落实区域削减方案的，市生态环境主管部门应当视情采取通报、约谈等措施。通报、约谈情况向社会公开。. 第三十四条; 排放工业废水的工业企业应当实行雨污分流、清污分流，加强雨污管网检查和维护，防止遗撒物料、跑冒滴漏废水等经由雨水管网排入外环境。化工、电镀、印染、冶金、原料药制造等企业应当将初期雨水收集处理，不得直接排放。 重点排污企业污水排放口应当安装自动监测设备，化工、电镀、印染、冶金、原料药制造等企业的雨水排放口应当安装在线视频监控装置，与生态环境主管部门的监控设备联网并确保正常运行。 鼓励重点排污企业建立生态环境保护合规管理机制。生态环境等主管部门应当予以指导。. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则条款. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为C2928人造草坪制造，位于常州市经济开发区遥观镇青城桥涟漪路1号，不在饮用水源保护区、国家湿地公园、生态红线和永久基本农田范围内，其产业不属于禁止或限制类产业，也不属于落后产能项目、严重过剩产能行业的项目，与文件相符。. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目。以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江千支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版) 江苏省实施细则合规园区名录》执行。. 13; 禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 19; 禁止新建 扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知（苏环办[2019]36号）. 一《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规和先关法定规划，所在区域为非达标区域，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善，采取的污染防治措施属于可行技术，数据真实，结论可行。. 二《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部农业部令第46号）; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目所在地为工业用地且不属于上述行业企业。. 三《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目新增的污染物在经开区范围内平衡。. 四《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）; （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 相符。. 五《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内且不属于化工企业。. 六《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）; 禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。; 本项目不新建燃煤自备电厂。. 八《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发[2016]128号）; 一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不属于化工项目，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内且不新建危化品码头。. 九《省政关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线范围内。. 省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见 （苏环办[2020]225号）. 严守生态环境质量底线; 坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。 （一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 （四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 本项目所在区域为非达标区，为实现区域环境质量达标，常州市生态环境局提出一系列大气污染防治措施，区域环境空气质量可以得到改善，符合区域产业定位，符合“三线一单”管理要求，不属于禁止类项目。. 严格重点行业环评审批; 严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃媒自备电厂。. 关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见 （环环评[2021]45号）. 1; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 经分析，本项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划。. 2; 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。本项目不涉及耗煤。. 3; 将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。; 本项目满足重点污染物排放总量控制，年排放VOCs0.8441t/a于经开区遥观镇总量内平衡，满足碳排放达峰目标。本项目生产过程中不使用锅炉等产生温室气体于污染物的生产设备。. 省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知 （苏环便函[2021]903号）. “两高”项目; “两高”项目范围包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸、纺织印染等八个行业。; 本项目为C2928人造草坪制造，不属于“两高”行业. 江苏省大气污染物防治条例（2018.11.23第二次修正）. 第三十七条; 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。 新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。 现有大气重污染工业项目在生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当按照国家和省有关规定进行大气污染物排放提标改造，并按照生态环境行政主管部门的要求开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。; 本项目不属于钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目，且本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。与文件要求相符。. 第三十八条; 在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和省规定的排放标准或者其他相关要求。禁止直接排放有毒有害大气污染物。运输、装卸、贮存可能散发有毒有害大气污染物的物料，应当采取密闭措施或者其他防护措施。. 江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南. 一、总体要求; （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，減少废气污染物排放。 （二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂、浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。有机废气处理效率≥90%。与文件要求相符。. 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法. 第三条; 挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治。; 本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。排放的污染物在经开区范围内平衡，定期进行环境现状检测，并按照规定向社会公开。项目生产中产生的危险废物，按管理要求进行储存、转移和输送，产生后暂存于危废仓库中，定期委托有资质单位处置。与文件要求相符。. 第十三条; 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。. 第十五条; 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。. 第十七条; 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。 监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。. 第二十一条; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。. 关于印发《减污降碳协同增效实施方案》的通知（环综合【2022】42号）. （十三）推进大气污染防治协同控制。; 优化治理技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）以及温室气体协同减排力度。一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。VOCs等大气污染物治理优先采用源头替代措施。推进大气污染治理设备节能降耗，提高设备自动化智能化运行水平。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理，加快使用含氢氯氟烃生产线改造，逐步淘汰氢氯氟烃使用。推进移动源大气污染物排放和碳排放协同治理。; 本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。与文件要求相符。. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 （环大气[2019]53号）. 三、控制思路与要求; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目使用的水性胶满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相应标准。本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。与文件要求相符。. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微集气罩状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。. 深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。 推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成；适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知 （环大气[2020]33号）. 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目使用的水性胶满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相应标准。本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。与文件要求相符。. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 引导石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业合理安排停检修计划，在确保安全的前提下，尽可能不在7-9月期间安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，要加强启停机期间以及清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节VOCs排放管控，确保满足标准要求。7月15日前，各省份将石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业2020年检修计划及调整情况报送生态环境部。引导各地合理安排大中型装修、外立面改造、道路画线、沥青铺设等市政工程施工计划，尽量错开7-9月；对确需施工的，实施精细化管控，当预测到将出现长时间高温低湿气象条件时，调整作业计划，避开相应时段。企业生产设施防腐防水防锈涂装应避开夏季或采用低VOCs含量涂料。. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。. 《2022年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》（苏大气办[2022]2号）. 推进重点行业深度治理; 石化、农药、医药企业废水应密闭输送，储存、处理设施应在曝气池及其之前加盖密封；其他行业敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度>_200μmo1/mol的需加盖密封；规范涂料、油墨等有机原辅材料的调配和使用环节无组织废气收集，采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，提高VOCs产生环节的废气收集率。; 本项目使用的水性胶满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相应标准。本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。有机废气处理效率≥90%，减少无组织废气的排放，与文件要求相符。. 持续推进涉VOCs行业清洁原料替代; 对照《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）要求，持续推动源头替代，严把环评审批准入关，控增量，去存量. 强化工; 源日常管理与监管 对采用活性炭吸附技术的，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(H32026-2013)进行管理，按要求足量添加、定期更换；一次性活性炭吸附工艺需使用柱状炭(颗粒炭)，碘吸附值不低于800毫克/克；VOCs初始排放速率大于2kg/h的重点源排气筒进口应设施采样平台，治理效率不低于80%。. 推进VOCs在线监控安装、验收与联网; 按照《江苏省污染源自动监控管理办法(试行)》(苏环发[2021]3号)要求，推动单排放口VOCs排放设计小时废气排放量1万立方米及以上的化工行业、3万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监测设施. 《关于印发常州市2022年大气污染防治工作计划的通知》（常大气办[2022]1号）. 调整优化产业结构，推进产业绿色发展; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。强化资源要素差别化配置政策落实，推动低端产业、高排放产业有序退出，持续推进化工行业安全环保整治提升。推进产业结构转型升级。完善“三线一单”生态环境分区管控体系，落实以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。; 本项目不属于“两高”范围，本项目使用的水性胶满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相应标准。本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。与文件要求相符。. 优化能源结构，推进能源清洁低碳发展; 优化能源结构，大力发展清洁能源，推进工业炉窑清洁能源替代。. 强化协同减排，切实降低VOCs和氮氧化物排放水平; 大力推进低VOCs含量清洁原料替代。推进各地对照产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产、销售、使用环节的监督管理。强化VOCs全流程、全环节综合治理。在确保安全等前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。. 《常州市深入打好污染防治攻坚战专项行动方案》（常政办发〔2022〕32号）. 着力打好重污染天气消除攻坚战; 推动重点行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造（深度治理），严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程无组织排放。; 本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。与文件要求相符。. 着力打好臭氧污染防治攻坚战; 以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程…. 提高企业挥发性有机物治理水平…. 强化装卸废气收集治理。向汽车罐车装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等应采用底部装载方式，换用自封式快速接头…. 省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知 （苏环办[2022]218号）. 四、废气预处理; 进入活性炭吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于1mg/m3和40℃，若颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。 活性炭对酸洗废气吸附效果较差，且酸性气体易对设备本体造成腐蚀，应先采用洗涤进行预处理。 企业应制定定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。; 本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。本项目有机废气中颗粒物含量极低，可保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。有机废气废气进入活性炭吸附装置前由集气罩收集过程中混入常温空气且废气源与二级活性炭吸附装置之间的管道为铁皮管散热效果良好，可保障温度低于40℃。. /; 除恶臭异味治理外，新建企业一律不得采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷淋等低效末端治理技术。; 本项目有机废气处理设施工艺为二级活性炭吸附处理，与文件要求相符。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）. 5VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；; 本项目水性胶等原辅料采用密闭包装方式，临时储存于密闭的原料仓库中，在非取用状态时全部加盖保持密闭，与文件相符。. 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 6VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。. 7工艺过程 VOCs无组织排放控制要求; 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。与文件要求相符。. 7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。; 生产过程中产生的废活性炭、废胶桶等密闭收集储存，同时密封，妥善堆放于危废仓库中。. 10VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步建设运行；VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备可停止运行，待检修完毕后同步投入使用；经估算，VOCs废气收集处理系统污染物排放能够符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1、表2标准；本项目VOCs处理设施处理效率为90%。. 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于 80%；. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防 攻坚指办〔2021〕32号）、《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（苏大气办【2021】2号）. 明确替代要求; 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求，加快推进182 家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中 VOCs 含量的限值要。; 本项目使用的水性胶满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相应标准。本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。与文件要求相符。. 严格准入条件; 禁止建设生产和使用高 VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新改、 扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。. 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》 （环大气〔2022〕68号）. 重污染天气消除攻坚行动方案; 推动产业结构和布局优化调整。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。依法依规退出重点行业落后产能，修订《产业结构调整指导目录》，将大气污染物排放强度高、治理难度大的工艺和装备纳入淘汰类或限制类名单。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序推动长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。持续推动常态化水泥错峰生产。; 本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目。符合国家产业规划、政策政策、“三线一单”、规划环评。. 臭氧污染防治攻坚行动方案; 加快实施低 VOCs 含量原辅材料替代。各地对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低 VOCs 含量原辅材料替代计划。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs 含量涂料；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造技术成熟的工艺环节，大力推广使用低 VOCs 含量涂料，重点区域、中央企业加大使用比例。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；重点区域、珠三角地区除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs 含量涂料。完善 VOCs 产品标准体系，建立低 VOCs 含量产品标识制度。 强化 VOCs 无组织排放整治。各地全面排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。石化、现代煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效、装载和污水处理密闭收集效果差、装置区废水预处理池和废水储罐废气未收集、LDAR不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理未密闭、煤气管线及焦炉等装置泄漏等问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含 VOCs 原辅材料和废料储存环节无组织排放等问题。重点区域、珠三角地区无法实现低VOCs 原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。; 本项目使用的水性胶满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相应标准。本项目造粒、挤出、背胶过程中产生有机废气各自经集气罩收集后各自进二级活性炭吸附处理装置（TA001、TA002、TA003）处理后各自进入15m排气筒（DA001、DA002、DA003）有组织排放。锅炉的液化气燃烧废气通过排气筒（DA004）有组织排放。与文件要求相符。. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1号）. （七）统筹噪声源管控; 8．严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 由预测结果可见，建设项目高噪声设备经厂房隔声、减振等措施治理后，本项目厂界噪声昼间均可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准要求。. （八）严格工业噪声管理; 11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆; 本项目合理布局，充分利用厂区建筑物隔声、降噪；在高噪声、高振动设备底部设置减振垫。设备加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。. 《常州市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》（常州市生态环境局，2021年4月7日）. 强化环评审批; 对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部分对其环评文本应实施质量评估。; 本项目不属于高能耗项目，与文件要求相符。. 推进减污降碳; 对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目的严格审批，区级审批部审批前需向生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。. 《常州市生态环境局关于调整建设项目报备范围的通知》（常州市生态环境局，2021年11月20日）. /; 报备范围现调整为“1、重点区域：我市大气质量国控点位周边三公里范围。2、重点行业：①“两高”行业主要包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼和建材六大行业，以及制药、农药行业；②《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染”和“高污染、高环境风险”类别项目。”; 本项目位于常州市经济开发区遥观镇青城桥涟漪路1号，离本项目最近的经开区大气质量国控站点（经济开发区潞城镇富民路，刘国钧高等职业技术学校交通楼）直线距离约为8.6km，故本项目不在国控站点3km范围内，不属于重点区域。本项目行业类别为为C2928人造草坪制造，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染”和“高污染、高环境风险”类别项目。. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）、《省生态环境厅关于推进生态环境保护与安全生产联动工作的通知》（苏环办[2019]406号）. 建立危废物监管联动机制; 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不稳定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。; 本项目企业法定代表人为危险废物安全环保全过程管理的第一责任人，产生的危废均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置，危险废品暂存于危废暂存库内，项目危险废物均委托有资质单位处置。企业制定危废管理计划，并报属地生态环境部门备案。. 建立环境治理设施监管联动机制; 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目涉及粉尘治理环境治理设施，需开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。. 本项目选址不在生态保护红线内，各类污染物均采取有效的治理措施，并确保废气达标排放，环境现状检测表明该区域尚有一定的环境容量，同时，本项目符合产业政策和各项环保法律法规。总体来说，本项目的建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中的相关规定。综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 常州恒林人造草坪有限公司成立于2016年09月28日，经营范围：人造草坪丝、塑料仿真植物、人造纤维制造，销售；塑料原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业自成立以来，仅从事销售，未进行生产，目前企业经研究决定，计划投资800万元于江苏省常州经济开发区遥观镇青城桥涟漪路1号，租赁常州市节能化工有限公司厂房3000平方米，购置拉丝机、捻线机、编织机和涂布机等主辅设备72台（套），本次项目建成后，可形成年产人造草坪60万平方米的生产能力。该项目已于2023年11月8日取得江苏常州经济开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：常经审备【2023】311号；项目代码：2311-320491-89-01-256948，见附件）。 本项目新增员工50人，工作日300天，每天24小时生产（1班制，每班12小时），年生产7200小时。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环境影响评价类别判定见下表。 ## 表2-1 本项目环境影响评价类别判定表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十六、橡胶和塑料制品业 38. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为C2928人造草坪制造，本项目卜以再生塑料为原料生产，生产过程中不涉及电镀工艺，不使用溶剂型涂料。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），应编制报告表。. 由表2-1可知，本项目应编制环境影响报告表，常州恒林人造草坪有限公司委托常州观复环境科技有限公司负责该项目环境影响评价报告表的编制工作。我单位接受委托后，通过实地勘查和对建设项目工程概况、排污特征及拟用的污染防治措施的了解，从环保角度评价建设项目的可行性，按环保要求编制该建设项目的环境影响报告表，为项目的环境管理提供科学依据，并作为环保管理部门审批项目的依据。 2、项目产品方案 表2-2 产品及产能一览表 序号; 工程名称 （生产线或生产车间）; 产品名称; 设计能力 （平方米/年）; 产品参数; 年运行时数. 1; 人造草坪生产线; 人造草坪; 600000; 定制; 7200h. 备注：机械零部件用于配套轨道交通零配件。 3、项目组成 本项目主体工程、贮运工程、公用工程及环保工程见下表。 表2-3 本项目组成一览表 名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 车间一; 造粒区域; 300m2; 造粒加工. 混料区域; 200m2; 混料加工. 拉丝区域; 500m2; 挤出、牵伸、定型、收卷加工. 捻线区域; 200m2; 捻线加工. 倒筒区域; 200m2; 倒筒加工. 背胶区域; 200m2; 背胶加工. 车间二; 编织区域; 300m2; 编织加工. 贮运工程; 原料堆场区域; 500m2; 车间内. 成品堆场区域; 400m2; 车间内. 运输; /; 运输原料及产品，国内汽运. 公用 工程; 给水; 3040m3/a; 市政供水管网提供. 排水; 1440m3/a; 厂区实行“雨污分流”，生活污水接入城区污水处理厂，处理达标后排放。. 供电; 用电量50万度/年; 市政供电管网提供. 液化气（丙烷）; 300瓶/年; 50kg/瓶. 环保工程; 废气处理; 造粒废气; 二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过一根15m高排气筒（DA001）有组织排放（风量5000m3/h）; 有组织达标排放. 挤出1废气; 二级活性炭吸附装置（TA002）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）有组织排放（风量10000m3/h）; 有组织达标排放. 背胶废气; 二级活性炭吸附装置（TA003）处理后通过一根15m高排气筒DA003）有组织排放（风量5000m3/h）; 有组织达标排放. 废水处理; 生活污水1440m3/a; 经污水管网排入城区污水处理厂集中处理. 噪声处理; 选择低噪声设备，合理布局，减振降噪，厂房隔声; 厂界噪声达标排放. 固废处理; 一般固废; 一般固废堆场，20平方米，位于车间二南侧; 外售综合利用. 危险固废; 危废仓库，10平方米，位于车间一南侧; 委托有资质单位进行处置. 生活垃圾; /; 利用垃圾桶收集，环卫清运. 依托工程; 主体工程、辅助工程、贮运工程均依托现有已建成的车间；厂区内已实施雨污分流体制，依托现有管网、雨水排放口、污水排放口，不新设排污口. 4、设备清单 表2-4 主要生产设备一览表 编号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 双螺杆造粒机; /; 台; 1; 造粒. 2; 单螺杆废料造粒机; /; 台; 1; 造粒. 3; 混料机; /; 台; 4; 混料. 4; 拉丝机; 直丝机; /; 台; 6; 挤出、牵伸、定型、收卷. 5; 曲丝机; /; 台; 3. 6; 捻线机; /; 台; 18; 捻线. 7; 倒筒机; /; 台; 27; 倒筒. 8; 编织机; 特斯特; 台; 1; 编织. 9; 编织机; 炽炜; 台; 3; 编织. 10; 涂布机; 4m; 台; 1; 背胶. 11; 打包机; /; 台; 2; 打包. 12; 空压机; /; 台; 1; 动力供能. 13; 锅炉（含制软水机）; 500kg; 台; 1; 供热水. 14; 二级活性炭吸附装置; 5000m3/h; 台; 2; 废气处理. 15; 二级活性炭吸附装置; 10000m3/h; 台; 1; 废气处理. 合计; 72; /. 5、主要原辅料 本项目主要原辅材料及年用量见表2-5，主要原辅材料理化性质见表2-6 表2-5 主要原辅材料消耗状况 类别; 名称; 规格成分; 包装规格; 年耗量; 最大储量; 来源及运输. 1; PP粒子; 新料，粒状; 25kg/袋; 200吨; 20吨; 国内汽车. 2; PE粒子; 新料，粒状; 25kg/袋; 350吨; 20吨. 3; PPA粒子; 聚邻苯二甲酰胺; 25kg/袋; 0.02吨; 0.02吨. 4; 色母粒; /; 25kg/袋; 2.5吨; 0.5吨. 5; 光稳定剂; 四(3,5-二叔丁基-4-羟基)苯丙酸季戊四醇酯; 2.5kg/袋; 0.2吨; 0.2吨. 6; 开口剂; 芥酸酰胺; 2.5kg/袋; 0.35吨; 0.35吨. 7; 硅酮; /; 2.5kg/袋; 0.25吨; 0.25吨. 8; 丁苯胶; 羟基丁苯乳胶35.7%，碳酸钙粉63%，色浆0.84%，增稠剂0.46%; 1吨/桶; 60吨; 5吨. 9; PP布（加网格）; /; 捆扎; 120万平方米; 10万平方米. 表2-8 本项目主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理表 序号; 名称及标识; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 聚邻苯二甲酰胺; 以对苯二甲酸或间苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺，具有硬度大，强度高，耐化学性好，成本较低的优点。; 不易燃; --. 2; PE; 学名聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，白色蜡状颗粒，无味，熔点92℃，沸点270℃，化学稳定性较好，常温下不溶于溶剂，聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~70℃），能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良; 可燃; --. 3; PP; 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90-0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。成型性好，分解温度超过300℃，但因收缩率大（为1%~2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。; 可燃; --. 4; 四(3,5-二叔丁基-4-羟基)苯丙酸季戊四醇酯; 白色流动性粉末，毒性极微。化学性质稳定。 无臭。溶于苯、丙酮、氯仿、微溶于乙醇、甲醇、环己烷，不溶于水。; 可燃; --. 5; 芥酸酰胺; 可溶于乙醚、乙醇等有机溶剂。白色片状晶体。芥酸酰胺(112-84-5)主要可用于高压聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯的润滑剂，金属保护膜，金属表面的染料溶解剂及润滑剂。还用于食品、服装等各种聚乙烯、聚丙烯薄膜包装袋作开口剂，各种塑料制品润滑剂、脱模剂及PP生产的稳定剂。; 不燃; --. 6; 羧基丁苯乳胶; 羧基丁苯胶乳是以丁二烯、苯乙烯加少量羧酸及其它助剂，通过乳液聚合生成的共聚物，是一种带有蓝紫色光泽的乳白色水分散体。结合苯乙烯比例较高，具有较高的粘结力和结膜强度，机械及化学稳定性好，流动性、贮存稳定性均佳，填充量大等优点。残留苯类单体甚微，属环保型产品; 不燃; --. 7; 碳酸钙; 白色微细结晶粉末，无味、无臭。有无定形和结晶两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系（无水碳酸钙为无色斜方晶体，六水碳酸钙为无色单斜晶体），呈柱状或菱形，密度为2.93g/cm3。熔点1339℃（825-896.6℃时已分解），10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于醇，溶于氯化铵溶液，几乎不溶于水。; 不燃; LD50：6450mg/kg（大鼠经口）. 7、本项目水平衡图 本项目水平衡图如下图所示： 1440 1440 1800 生活用水 化粪池 接管至城区污水处理厂 损耗360 自来水 3040 800 锅炉用水 340 冷凝水340 软水制备用水 循环冷却用水 损耗252 2100 锅炉排水120 132 308 648 定型循环用水 损耗648 1620 图2-3 本项目建成后水平衡图（m3/a） 8、厂区平面布置、厂区周围环境概况 本项目位于江苏省常州市经济开发区遥观镇青城桥涟漪路1号，租赁常州市节能化工有限公司标准厂房3000平方米厂房建设本项目，不涉及新建厂房。 项目北侧为青城工业园；东侧为空地；南侧为青城路，隔路为海狼心（江苏）新材料科技有限公司；西侧为涟漪路，隔路为常州颂伟保温材料有限公司。项目周边500m范围内最近环境敏感点主要为：位于本项目厂区南侧5m处的北戚（距产污车间70m）；厂区西侧25m处的青城桥（距产污车间70m）。 本项目地理位置图见附图1；项目周边500m用地现状见附图2；厂区及车间平面布置图见附图3。 9、员工及劳动制度 职工定员：本项目建成后员工约50人。 劳动制度：全年工作300天，12小时/班，双班制，年生产7200h 食宿条件：企业不提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程及产污节点见下图： 工艺流程简述： PE 牵伸 挤出 混料 G：废气 S：固废 定型 收卷 成品 色母粒、PP G2：挤出废气 S2：边角料 S3：定型捞渣 捻线 S5：边角料 造粒 光稳定剂、PPA、开口剂、硅酮 G1：造粒废气 S1：边角料 倒筒 编织 背胶 水性胶 G3：背胶废气 S7：含胶废物 S6：边角料 S4：定型捞渣 ## 图2-4 人造草坪生产工艺流程图 工艺流程简述： ①造粒：根据客户需求和产品不同，分别将光稳定剂、PPA粒子、色母粒、开口剂、硅酮与PE粒子混合挤出，各自产生含15%光稳定剂的PE母粒、含5%PPA的PE母粒、含5%开口剂的PE母粒、含5%硅酮的PE母粒。在此过程中会有造粒废气G1、边角料S1产生。边角料部分回用至造粒，部分外售综合利用。 ②混料：将PE母粒和色母粒、PP粒子透到混料机内进行混料，在混料机电加热至50℃，烘干粒子水分。 ③挤出：混料好的粒子进入到拉丝机组进行挤出，挤出后的塑料丝通过常温软水水槽定型，水槽中的软水循环使用，不外排，定期添加，形成闭路循环。挤出机冷却水循环使用不外排。在此过程中会有挤出废气G2、边角料S2、定型捞渣S3产生。 ④牵伸：通过高温气流（85~95℃）牵引并拉伸半成品至规格宽度尺寸。塑料在拉应力的作用下，对挤出的草丝纵向拉伸，增加高分子链的取向度，进一步提高塑料的耐磨性能。 ⑤定型：将牵伸好的半成品进入90℃的软水水槽再次定型，使人造草坪丝受热后稳定形状，水槽中的软水循环使用，不外排，定期添加，形成闭路循环。软水由蒸汽夹套间接加热。在此过程中会有定型捞渣S4产生。 ⑥收卷：将定型好的人造草坪丝进行收卷整理。 ⑦捻线：将收卷好的人造草坪丝进行捻线，满足后续编织要求。在此过程中会有边角料S5产生。 ⑧倒筒：将捻线好的人造草坪丝进行倒筒整理，以便后续编织。 ⑨编织：通过编织机设备对将人造草坪丝编织在背面附有网格的PP布上，形成人造草坪。在此过程中会有边角料S6产生。 ⑩背胶：通过涂布机将水洗胶涂覆到编织好的人造草坪背面网格上。在此过程中会有背胶废气G3、含胶废物S7产生。 二、主要产排污环节 本项目主要产排污见下表。 表2-13 本项目产污环节及污染因子一览表 类别; 编号; 产生环节; 污染物; 拟采取的措施及去向. 废气; G1; 造粒; 非甲烷总烃; 经集气罩收集后二级活性炭吸附（TA001）处理后进入15m排气筒（DA001）有组织排放. G2; 挤出; 非甲烷总烃; 经集气罩收集后二级活性炭吸附（TA002）处理后进入15m排气筒（DA002）有组织排放. G3; 背胶; 非甲烷总烃; 经集气罩收集后二级活性炭吸附（TA003）处理后进入15m排气筒（DA003）有组织排放. 废水; /; 办公、生活; 生活污水：COD、SS、NH3-N、TP、TN; 接管至城区污水处理厂集中处理. 噪声; N; 机械设备; 设备运转噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减等. 固废; S1、; 造粒; 边角料; 部分回用至造粒，部分外售综合利用. S2、S5、S6; 挤出、捻线、编织; 边角料; 外售综合利用. S3、S4; 挤出、定型; 定型捞渣; 外售综合利用. S7; 背胶; 废胶桶、含胶废物; 委托有资质单位处置. /; 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. /; 锅炉; 锅炉排污废液; 委托有资质单位处置. /; 办公、生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用常州市节能化工有限公司3000m2现有厂房进行生产。常州市节能化工有限公司成立于2002年11月12日，主要经营范围为玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；机械设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；户外用品销售；门窗制造加工；门窗销售；金属材料制造；金属材料销售；日用品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品制造；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 常州市节能化工有限公司企业于2016年7月编制了《纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告》，并取得了“环保违法违规建设项目清理整治工作部门审核意见”。常州市节能化工有限公司于2020年12月24日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91320412250963141A001Y）。 本项目租用车间原为常州市节能化工有限公司仓库，无历史环境遗留问题。 本项目与常州市节能化工有限公司依托关系： 本项目租用常州市节能化工有限公司已建的标准厂房进行生产，常州市节能化工有限公司已按照“雨污分流、清污分流”的原则进行建设，设置一个污水接管口和雨水排口，具体依托关系如下： （1）本项目依托常州市节能化工有限公司厂内已有污水管网及污水排口，生活污水经污水管网排入武城区污水处理厂处理，处理达标后排入采菱港。故本项目生活污水依托常州市节能化工有限公司已有的生活污水管网和排污口接入区域污水管网。本项目生活污水在接入租赁厂区已有污水管网前设置一个采样口，一旦总排污口发生污染事故，通过水质监测数据的达标情况即可明确责任主体；设置符合规定的环境保护图形标牌，采样口的环境管理以及相关环保责任由常州恒林人造草坪有限公司承担。 （2）本项目不增设雨水管网及雨水排口，依托常州市节能化工有限公司已有雨水管网及雨水排口。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 根据《2022年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见下表。 表3-1 2022年度常州市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 达标率 /%; 达标情况. SO2; 年平均; 7; 60; 100; 达标. 日平均; 4~13; 150; 100; 达标. NO2; 年平均; 28; 40; 100; 达标. 日平均; 8~82; 80; 98.1; 达标. PM10; 年平均; 55; 70; 100; 达标. 日平均; 13~181; 150; 98.7; 达标. PM2.5; 年平均; 33; 35; 100; 达标. 日平均; 7~134; 75; 94.4; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 100; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 175; 160; 82.7; 不达标. 由上表可知，2022年度常州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO达到环境空气质量标准二级标准要求，PM2.5日平均第95百分位数和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），有一项指标不达标即为城市环境空气质量不达标，故常州市目前属于环境空气质量不达标区。 距离本项目最近的国控点为常州刘国钧高等职业技术学校（经开区），位于本项目西北侧8.6km，根据常州市大气攻坚信息平台，距离本项目最近国控点的臭氧浓度为144μg/m3、二氧化硫浓度为8μg/m3、二氧化氮浓度为30μg/m3、一氧化碳浓度为0.4mg/m3、可吸入颗粒物浓度为86μg/m3、细颗粒物浓度为47μg/m3，六项基本污染物均达标，详见下图所示。 图3-1 常州市国控点实况 削减方案 根据《2022年常州市生态环境状况公报》，采取以下大气污染防治措施： ①工业源减排：组织78家钢铁、火电、水泥等行业排放大户开展友好减排；完成4家水泥企业超低排放改造。 ②臭氧污染防治：完成44个集群、1028家企业的整治提升，完成182家重点企业的清洁原料源头替代、9家钢结构和375家包装印刷企业清洁原料替代，积极推进190家VOCs重点监管企业全部安装VOCs自动监测设备并联网。 ③扬尘污染防治：开展秋冬季扬尘污染专项整治行动，建立工地、裸地、港口码头挂钩责任人制度，开展帮扶督导，积极运用通报、曝光、约谈、问责等手段，推动问题整改。 ④“绿色车轮计划”：1994辆巡游出租车(网约车)采用新能源或清洁能源车辆，在环卫、公交、邮政等公共领域开展全面电动化试点福注销淘汰老旧汽车9980辆，其中国国及以下排放标准柴油车4608辆，超额完成年度海汰报废任务。 ⑤机动车排气监管：强化监督抽测，完成各类机动车监督抽测5452辆·次，开展工程机械监督检查1150台·次、抽测881台·次，加强储油库和加油站油气回收设施的检查。 采取以上措施，常州市的大气空气质量将得到一定改善。 2.地表水现状 本项目地表水环境质量引用江苏久诚检验检测有限公司于2021年3月1日至3月3日于城区污水处理厂排口上游500m（W1）、城区污水处理厂排口下游1000m（W2）处的历史监测数据，引用报告：JCH20210013，监测数据统计结果见下表： 表3-4 地表水环境质量现状监测结果 mg/L 断面; 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. W1; 浓度范围; 7.54~7.65; 15~18; 0.826~0.911; 0.12~0.16. 标准限值; 6～9; 20; 1.0; 0.2. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. W2; 浓度范围; 7.62~7.83; 13~15; 0.867~0.986; 0.16~0.18. 标准限值; 6～9; 20; 1.0; 0.2. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 监测统计结果表明，W1、W2断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 引用数据有效性分析：①本项目地表水质量现状引用2021年3月1日至3月3日监测数据，引用时间不超过3年，改成该段时间内未新增重点污染企业直接排污口，因此污染源未发生重大变化；②引用点位在项目相关评价范围内，则地表水引用点位有效。 3.声环境质量现状 本项目委托江苏久诚检验检测有限公司于2023年11月18日至11月19日在厂界四周和敏感点进行了噪声本底的实测，监测数据见下表： 表3-5 声环境质量现状监测结果 dB(A) 监测点号; N1（东）; N2（南）; N3（西）; N4（北）; N5（北戚）; N6（青城桥）. 2023年11月18日~19日; 昼间dB(A); 55; 54; 52; 55; 52; 52. 夜间dB(A); 45; 48; 43; 48; 45; 47. 噪声标准; 昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A). 由上表可知，项目各厂界昼、夜间噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求对周边环境影响较小。 4、土壤、地下水环境质量现状 根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目使用的PE塑料粒子为袋装、PE塑料薄膜为卷装、水性水性丙烯酸树脂压敏胶、甲醇均为桶装，暂存于原料堆场，本项目厂内地面均已硬化，在落实分区防渗措施后，正常工况下，不存在污染途径，可不进行土壤评价与地下水评价。 5、生态环境质量现状 本项目不涉及新增用地，且用地范围内不含生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射质量现状 本项目不属于电磁辐射类项目，可不进行电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场实地调查，项目所在地周边主要环境保护目标见下表。 表3-9 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 大气环境; 北戚; 120.0573°; 31.6957°; 居住区; 人群; 二类区; 5户/15人; S; 5. 青城桥; 120.0548°; 31.6970°; 居住区; 人群; 15户/45人; W; 25. 坊前村; 120.0547°; 31.6940°; 居住区; 人群; 25户/75人; SW; 205. 北戚村; 120.0596°; 31.6940°; 居住区; 人群; 13户/40人; SE; 265. 西头巷; 120.0572°; 31.7014°; 居住区; 人群; 50户/150人; N; 320. 田里巷; 120.0589°; 31.7018°; 居住区; 人群; 40户/120人; NE; 455. 环境要素; 保护对象名称; 环境功能区划; 规模; 方位; 距离（m）. 地表水环境; 宋剑湖支浜; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准; 小河; SW; 175. 梅港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准; 中河; E; 1700. 采菱港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准; 中河; S; 3200. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 不涉及新增用地，且用地范围内不含生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 项目生活污水接管至城区污水处理厂，水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，处理达标尾水排至采菱港，污水处理厂尾水污水目前排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1中城镇污水处理厂标准，未列入项目（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。2026年3月28日起排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表1中C级标准，标准值如下： 表3-10 水污染物排放标准 排放口 名称; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂区污水排放口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1中B级标准; pH; -; 6.5-9.5. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. TP; mg/L; 8. NH3-N; mg/L; 45. TN; mg/L; 70. 污水处理厂排放口（2026年3月28日前执行）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 表1中一级A标准; PH; -; 6-9. SS; mg/L; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018); 表2标准; COD; mg/L; 50. NH3-N; mg/L; 4（6）*. TP; mg/L; 0.5. TN; mg/L; 12（15）. 污水处理厂排放口（2026年3月28日起执行）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C级标准; 表1中C级标准; PH; -; 6-9. SS; mg/L; 10. COD; mg/L; 50. NH3-N; mg/L; 4（6）*. TP; mg/L; 0.5. TN; mg/L; 12（15）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 2、废气排放标准 本项目在造粒、挤出过程中产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准，背胶过程中产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2限值。具体见下表。 表3-11 大气污染物排放执行标准 排气筒; 污染物名称; 执行标准; 表号及级别; 有组织标准限值; 无组织 标准限值. 排气筒 高度; 最高允许排放浓度mg/m3; 速率 kg/h; 边界外浓度最高点mg/m3. DA001、DA002; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 表5、表9; 15m; 60; /; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3. DA003; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 表1、表3; 15m; 60; 3.0; 4.0. 污染物名称; 执行标准; 表号及级别; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）; 表2; 6; 监控点处1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体标准值见下表： 表3-13 营运期噪声排放标准 声环境功能类别; 昼间; 夜间; 执行区域. 2类; ≤60dB（A）; ≤50dB（A）; 厂界四周. 4、固体废物控制标准 一般固废：一般固废贮存过程应满足相应防风、防雨、防渗漏等环境保护要求； 危险废物：收集、储存、运输及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025- 2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号）的要求，确定总量控制因子为： 水污染物接管总量控制因子为：COD、NH3-N、TP、TN； 大气污染物总量控制因子为：VOCs（以非甲烷总烃作为VOCs指标申请总量）。 2、总量控制指标 本项目建成后污染物总量控制指标及来源途径见下表： 表3-14 全厂污染物排放情况一览表(t/a) 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 外排环境量. 废水; 水量（m3/a）; 1440; 0; 1440; 1440. COD; 0.576; 0; 0.576; 0.072. SS; 0.432; 0; 0.432; 0.0144. TN; 0.072; 0; 0.072; 0.0058. 氨氮; 0.0576; 0; 0.0576; 0.0007. TP; 0.0072; 0; 0.0072; 0.0173. 废气 （有组织）; 非甲烷总烃; 1.4175; 1.2765; 0.141; 0.141. 废气 （无组织）; 非甲烷总烃; 0.158; 0; 0.158; 0.158. 固废; 一般固废; 10; 0; 11; 0. 危险固废; 15.557; 0; 15.557; 0. 生活垃圾; 15; 0; 15; 0. 注：VOC以非甲烷总烃表征。 3.总量平衡方案 废水：本项目污水产生量为1440m3/a，经厂内管网接入城区污水处理厂后，尾水排入采菱港，水污染物排放量在城区污水处理厂内平衡。 废气：根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）文件的要求“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）”。本项目申请非甲烷总烃0.8441t/a（有组织+无组织）在遥观镇区域内进行平衡。 固废：本项目产生的固体废物均进行合理处置，实现固体废物零排放，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有空置进行生产，不涉及新建厂房，仅需将设备安装到位。因此，不再进行施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 污染防治措施 一、废气： （一）废气产生情况 1、有组织废气 （1）造粒废气 本项目造粒工段共计产生含15%光稳定剂的PE母粒约1.3t/a、含5%PPA的PE母粒约0.13t/a、含5%开口剂的PE母粒约2.3t/a、含5%硅酮的PE母粒约1.7t/a该工段有非甲烷总烃产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表，改性造粒在造粒工段的排放系数为4.6kg/t产品，因此本项目非甲烷总烃产生量约为0.025t/a。 产生的非甲烷总烃经集气罩捕集后通过两级活性炭装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（FQ-1）排放，捕集效率为90%，处理效率为90%，则非甲烷总烃有组织排放量约为0.0225t/a，无组织排放量约为0.003t/a。 （2）挤出废气 本项目挤出工段参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2928人造草坪制造行业系数表，人造草坪的排放系数为2.7kg/t产品，因此本项目非甲烷总烃产生量约为1.49t/a。 产生的非甲烷总烃经集气罩捕集后通过两级活性炭装置（TA002）处理后通过15m高排气筒（FQ-2）排放，捕集效率为90%，处理效率为90%，则非甲烷总烃有组织排放量约为1.341t/a，无组织排放量约为0.149t/a。 （3）背胶废气 本项目挤出工段参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2437地毯、挂毯制造行业系数表，背胶的排放系数为0.928kg/t产品，因此本项目非甲烷总烃产生量约为0.06t/a。 产生的非甲烷总烃经集气罩捕集后通过两级活性炭装置（TA003）处理后通过15m高排气筒（FQ-3）排放，捕集效率为90%，处理效率为90%，则非甲烷总烃有组织排放量约为0.054t/a，无组织排放量约为0.006t/a。 表4-2 本项目有组织废气产生情况表 排气筒编号; 污染源名称; 排气量(m3/h); 污染物名称; 产生情况; 运行时间（h）. 最大浓度(mg/m3); 最大速率(kg/h); 产生量 (t/a). DA001; 造粒; 5000; 非甲烷总烃; 15; 0.075; 0.0225; 300. DA002; 挤出; 10000; 非甲烷总烃; 18.625; 0.18625; 1.341; 7200. DA003; 背胶; 5000; 非甲烷总烃; 18; 0.09; 0.054; 600. 2、无组织废气 （1）未捕集废气 造粒废气收集效率均为90%，则造粒无组织排放的非甲烷总烃量约为0.003/a。挤出废气收集效率均为90%，则挤出无组织排放的非甲烷总烃量约为0.149t/a。背胶废气收集效率均为90%，则背胶无组织排放的非甲烷总烃量约为0.006t/a。本项目未捕集非甲烷总烃合计约为0.158t/a 表4-3 本项目无组织废气产生情况表 污染源位置; 产生工序; 污染物名称; 产生量（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 生产车间; 造粒、挤出、背胶; 非甲烷总烃; 0.158; 3000; 8. （二）污染防治措施及污染物排放分析 （1）防治措施 1）有组织废气 本项目造粒废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后各自经15m高排气筒（FQ-1）排放，集气罩收集效率按90%计，二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃处理效率为90%，风机风量5000m3/h。挤出废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置（TA002）处理后经15m高排气筒（FQ-2）排放，集气罩收集效率按90%计，二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃处理效率为90%，风机风量10000m3/h。背胶废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置（TA003）处理后经15m高排气筒（FQ-3）排放，集气罩收集效率按90%计，二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃处理效率为90%，风机风量5000m3/h。 2）无组织废气 本项目未收集到的造粒、挤出、背胶废气通过加强车间通风处理，在车间无组织排放。 本项目废气处理方式见下图。 非甲烷总烃 集气罩收集 造粒 二级活性炭吸附（TA001） 15m高排气筒（FQ-1）排放 5000m3/h 未捕集废气 车间内无组织排放 非甲烷总烃 集气罩收集 挤出 二级活性炭吸附（TA002） 15m高排气筒（FQ-2）排放 10000m3/h 未捕集废气 车间内无组织排放 非甲烷总烃 集气罩收集 背胶 二级活性炭吸附（TA003） 15m高排气筒（FQ-3）排放 5000m3/h 未捕集废气 车间内无组织排放 图4-1 本项目废气处理装置收集方式 - 5、废气处设施设置要求 - 1）活性炭吸附装置应符合《环境保护产品技术要求工业有机废气催化净化装置》(HJ386-2007)、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)等规范中安全管理的要求： - a.与《环境保护产品技术要求工业有机废气催化净化装置》(HJ386-2007)对照分析情况如下。 - 表4-4 与HJ386-2007对照要求分析表 - 文件要求; - 对照分析. - 性能要求; - 吸附装置净化效率不低于90%。; - 需对照执行. - 吸附装置压力损失不大于2.5kPa。; - 需对照执行. 吸附装置的焊缝、管道连接处、换热器等均应严密，不得漏气。. 正常工况下吸附装置出口污染物的排放浓度应达到国家或地方排放标准的要求。; - 项目污染物有组织排放浓度及速率需达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准；《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表39标准。. - 运行噪声不大于85dB(A)。; - 需对照执行. - 吸附装置主体的大修周期不小于1年. - 安全要求; - 吸附装置应防火、防爆、防漏电和防泄漏。; 企业废气设置需委托专业单位设计，满足防火、防爆、防漏电和防泄漏要求。. - 吸附装置主体的表面温度不高于60°C。; 企业需对照执行，废气设施配套安装防火阀、温度检测报警、应急冷却系统和泄压设施等。. 吸附单元应设置温度指示、超温声光报警装置及应急处理系统。. 吸附单元应设置压力指示和泄压装置，其性能应符合安全技术要求。. 污染物为易燃易爆气体时，应采用防爆风机和电机。; - 需对照执行. 由计算机控制的吸附装置应同时具备手动操作功能。. - 其他要求; 吸附装置气体进出口管道上应设置气体采样口。采样口的位置应符合本标准附录A中A1.1的规定。; - 需对照执行. - 此外，企业废气收集设施支管汇集到总管前需安装防火阀或阻火器等安全措施。 - b.与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)对照分析如下： - 表4-5 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》对照分析 - 文件要求; - 对照分析. - 一般规定; 治理工程建设应按国家相关的基本建设程序或技术改造审批程序进行，总体设计应满足《建设项目环境保护设计规定》和《建设项目环境保护管理条例》的规定。; - 符合要求. 治理工程应遵循综合治理、循环利用、达标排放、总量控制的原则。企业需对照执行。; 根据前文描述，本项目设计的 - 废气处理方案可行。. 治理工程应与生产工艺水平相适应。生产企业应把治理设备作为生产系统的一部分进行管理，治理设备应与产生废气的相应生产设备同步运转。; - 需对照执行. 经过治理后的污染物排放应符合国家或地方相关大气污染物排放标准的规定。; 项目污染物有组织排放浓度及速率需达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准；《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表39标准。. 治理工程在建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣及其它污染物的治理与排放，应执行国家或地方环境保护法规和标准的相关规定，防止二次污染。; 废气设施产生的废活性、暂存于危废仓库，定期委托有资质单位清运处置。. 治理工程应按照国家相关法律法规、大气污染物排放标准和地方环境保护部门的要求设置在线连续监测设备。; 企业需对照大气污染物排放标准和地方环境保护部门的要求执行。. - 废气污染防治措施可行性分析 ①技术可行性分析 活性炭吸附原理： 活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，其吸附去除率在70%以上，使其非常容易达到吸收杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭吸附器内填充高效活性炭。活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积（高达600～1500m2/g），以及其精细的多孔表面构造。废气经过活性炭时，其中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其他组分分开，气体得到净化处理。该方法几乎适用于所有的气相污染物，一般是中低浓度的气相污染物，具有去除效率高等优点。但由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换或再生。更换频次视其运行工况而定，废活性炭需交有资质单位回收处理，则对周围环境的影响较少。一般两级活性炭吸附对有机废气的去除效率可达90%。 本项目共设置1套两级活性炭吸附装置，具体情况见下表。 表4-6 两级活性炭吸附装置参数情况表 序号; 项目; 单位; 技术指标. 1; 粒度; 目; 12~40. 2; 水分; %; ≤10. 3; 着火点; ℃; >400. 4; 孔隙率; %; 75. 5; 比表面积; m2/g; ≥750. 6; 抗压强度; Mpa; 横向0.9；纵向0.4. 7; 吸附阻力; Pa; 700. 8; 结构形式; /; 颗粒状活性炭. 9; 动态吸附值; mg/g; 200. 10; 四氯化碳吸附率; %; ≥25. 11; 苯吸附率; mg/g; 300. 12; 碘值; mg/g; 800. 13; 更换周期; /; TA001: 87d; TA002:20d; TA003:36d. 14; 风量; m3/h; 5000; 10000; 5000. 15; 接触停留时间; S; 0.29; 1.3; 0.29. 16; 设备数量; 台; 3. 17; 填充量; t/次; 0.06; 0.8; 0.06. 18; 单元室; 个数; 2; 2; 2. 19; 单级箱体规格; m*m*m; 1.0*0.5*0.4; 1.5*1.2*1.0; 1.0*0.5*0.4. 注：本项目若使用蜂窝状活性炭，应选择与碘值800毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭。 技术可行性分析：本项目造粒、挤出、背胶工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，二级活性炭吸附处理达标排放，参照《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中，符合技术规范的要求。 工程实例： ①根据《普利司通（无锡）轮胎有限公司押出、压延及裁断工艺技术改造项目、硫化工艺技术改造项目监测报告》（江苏新锐环境监测有限公司，编号为（2018）新锐（综）字第（2091）号），该项目非甲烷总烃产生浓度为18.3-40.3mg/m3，经二级活性炭处理装置处理后，排放浓度为1.54-2.98mg/m3，去除效率达91.5-92.6%，由此可见，活性炭吸附装置处理非甲烷总烃去除效率达90%是可行的。 ②根据《无锡玉鑫压铸厂例行监测报告》（江苏国泰环境科技有限公司，编号为（2020）国泰监测江（委）字第（12022）号），该项目非甲烷总烃经集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理，监测日期为2020年12月，具体监测结果见下表。 表4-9 无锡玉鑫压铸厂废气例行监测数据 监测点位; 非甲烷总烃浓度; 非甲烷总烃速率. FQ-01排气筒进口; 12; 0.528. FQ-01排气筒出口; 0.902; 0.0364. 处理效率; 92.5%. 根据以上监测数据，“二级活性炭吸附”装置对非甲烷总烃去除效率可稳定达到90%以上，本项目产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附处理，处理效率保守按90%计。 ②废气处理设施风量可行性分析 结合生产工艺、设备配置情况，本项目废气收集方式主要采用吸风罩收集。①采用的上吸风罩排放量L（m3/s）的计算公式为：L=K*P*H*νx 式中： K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P—排风罩敞开面的周长，m； H—罩口至有害物源的距离，m，取0.3m； νx—边缘控制点的控制风速，m/s，取0.5m/s。 表4-12 废气收集系统风量核算表 系统名称; 处理对象; 计算过程; L总; 处理风量. 造粒; 非甲烷总烃; 造粒工段通过集气罩收集废气，单个吸风罩规格为0.8m*0.8m，共设2只集气罩，则集气罩总周长P为6.4m，L=1.4*6.4*0.3*0.5*3600=8467.2m3/h; 4838.4m3/h; 5000m3/h. 挤出; 非甲烷总烃; 造粒工段通过集气罩收集废气，单个吸风罩规格为0.4m*0.3m，共设9只集气罩，则集·气罩总周长P为12.6m，L=1.4*12.6*0.3*0.5*3600=8467.2m3/h; 9525.6m3/h; 10000m3/h. 背胶; 非甲烷总烃; 造粒工段通过集气罩收集废气，单个吸风罩规格为1.2m*2m，共设1只集气罩，则集·气罩总周长P为6.4m，L=1.4*6.4*0.3*0.5*3600=8467.2m3/h; 4838.4m3/h; 5000m3/h. 经计算，二级活性炭吸附装置（TA001）排气量Q为4838.4m3/h，考虑到废气在管道、设施中运行会有所损耗，因此处于充足量考虑，TA001设计处理能力为5000m3/h。，二级活性炭吸附装置（TA002）排气量Q为9525.6m3/h，考虑到废气在管道、设施中运行会有所损耗，因此处于充足量考虑，TA002设计处理能力为10000m3/h。，二级活性炭吸附装置（TA003）排气量Q为4838.4m3/h，考虑到废气在管道、设施中运行会有所损耗，因此处于充足量考虑，TA003设计处理能力为5000m3/h。 ③排气筒设置合理性分析 排气筒数量和布置合理性分析 根据项目生产工艺及工艺设备，项目建成后共有3根排气筒，具体情况见附图。 ①《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口流速宜取15m/s左右。本项目建成后DA001和DA003排气筒出口排气风速为15.49m/s，DA002排气筒出口排气风速为15.18m/s满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）的要求，排气筒风量设置合理。 表4-13 本项目排气筒设置情况 排气筒编号; 污染工序; 污染因子; 高度（m）; 直径（m）; 标况风量（Nm3/h）; 计算流速m/s. DA001; 造粒; 非甲烷总烃; 15; 0.35; 5000; 15.49. DA002; 挤出; 非甲烷总烃; 15; 0.5; 10000; 15.18. DA003; 背胶; 非甲烷总烃; 15; 0.35; 5000; 15.49. ②本项目位于常州经开区遥观镇青城桥涟漪路1号，地势平坦，建设项目设置排气筒3根，高度均为15米。 ③《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中规定“在排气筒四周存在居住、工作等需要保护的建筑群时，最后排气筒高度还应加上被保护建筑群的2/3 平均高度”。本项目四周不存在需要保护的建筑群，本项目不予考虑。 ④废气处理设施经济可行性分析 本项目废气处理装置总投资30万人民币，约占总投资1.5%，每年运行成本和维护保养费按1万人民币/年，折旧费1万人民币/年，共计2万人民币/年，本项目效益较好，企业可以承受，同时大大减少了污染物排入大气，可实现较大的环境效益，在经济上是可行的。 （3）废气排放口排放情况 本项目废气有组织废气、无组织废气排放情况见下表： 表4-14 本项目有组织废气排放情况表 编号; 污染源名称; 污染物名称; 排放状况; 执行标准; 排放高度(m); 排气筒直径（m）; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). DA001; 造粒; 非甲烷总烃; 1.333; 0.007; 0.002; 60; /; 15; 0.35; 间歇300. DA002; 挤出; 非甲烷总烃; 1.861; 0.019; 0.134; 60; /; 15; 0.5; 间歇7200. DA003; 背胶; 非甲烷总烃; 1.667; 0.008; 0.005; 60; 3.0; 15; 0.35; 间歇600. 表4-15 本项目无组织废气排放情况表 污染源位置; 产生工序; 污染物名称; 排放量（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 生产车间; 造粒、挤出、背胶; 非甲烷总烃; 0.158; 3000; 8. ③非正常工况下废气产生及排放情况 非正常排放主要包括设备开停车、检修状况以及废气处理设施发生故障导致污染物排放达不到应有的效率。生产车间开工时，需要首先运行废气处理设施；车间停工时，废气处理设施需要继续运行，待工艺废气没有排出后再关闭。这样，生产车间在开、停车时排出的污染物均得到有效处理。经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。同时企业电气、排风等系统均设置了备用系统，同时每年检修一次，基本上能保障无故障运行。 本项目废气处理工艺为二级活性炭吸附（TA001、TA002、TA003），废气装置中集气系统运转异常（漏气、风机故障等）的概率较低，本次评价不予考虑；二级活性炭吸附装置因活性炭未及时更换导致吸附效果差等多种因素影响，其处理效率达不到预期效果的概率较高，本次评价以最不利情况考虑，即二级活性炭吸附装置对各污染物的处理效率为“0%”。本项目非正常工况下有组织废气产生及排放情况见下表。若废气处理设施出现故障，检修人员立即到现场进行维修，历时不超过1h，发生频次不超过3次。 表4-17 本项目非正常工况废气有组织排放情况汇总表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续 时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 废气处理装置发生故障等; 非甲烷总烃; 15; 0.075; 0.5; 1; 设备故障未修复之前不得生产. 2; DA002; 非甲烷总烃; 18.625; 0.18625; 0.5; 1. 3; DA003; 非甲烷总烃; 18; 0.09; 0.5; 1. （4）排放口基本情况 表4-18 本项目排放口基本情况表 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). DA001; 120.05743; 31.69696; /; 15; 0.35; 20; 15.49; 非甲烷总烃; 0.007; kg/h. DA002; 120.05660; 31.69693; /; 15; 0.5; 20; 15.18; 非甲烷总烃; 0.019; kg/h. DA003; 120.05747; 31.69697; /; 15; 0.35; 20; 15.49; 非甲烷总烃; 0.008; kg/h. （5）污染物排放量核算 表4-19 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口（无）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 1.333; 0.007; 0.002. 2; DA002; 非甲烷总烃; 1.861; 0.019; 0.134. 3; DA003; 非甲烷总烃; 1.667; 0.008; 0.005. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.141. 表4-20 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 造粒、挤出、背胶; 非甲烷总烃; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）; 4.0; 0.158. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.158. 表4-21 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 4; 非甲烷总烃; 0.299. （四）监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，具体监测频次要求见下表。 表4-22 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 排放标准; 监测单位. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 有资质的环境监测机构. DA002; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. DA003; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）. 厂区内; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）. 厂界; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. （五）达标情况 卫生防护距离 ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中： Cm——标准浓度限值（mg/Nm3）； Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.9m/s，A、B、C、D值的选取见下表。 表4-23 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-24 本项目卫生防护距离计算结果 工作车间; 影响 因子; Qc（kg/h）; r（m）; A; B; C; D; Cm（mg/m3）; L计算（m）; L（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.022; 30.91; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 0.272; 50. 由上表可见，通过预测计算，根据卫生防护距离的制定原则，确定以本项目的生产车间50米为边界分别设置卫生防护距离包络线。 根据现场调查，项目卫生防护距离包络线内没有居民等敏感点，其满足卫生防护距离的要求。 （六）废气排放环境影响分析 常州市目前属于环境空气质量不达标区，为改善大气环境质量，常州市印发、实施了多项改善大气环境质量、强化废气排放管控的方案和措施，在积极采取管控措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。本项目厂界外500米范围内环境敏感目标为西北侧280m处的洪庄村。本项目排放的大气污染物为非甲烷总烃，针对各产污环节，均采取了合适可行的污染治理措施，经处理后的污染物排放强度较低，满足大气卫生防护距离要求，故本项目废气排放的环境影响较小。 2、废水 （1）废水产生情况 ①生活污水 项目拟用员工50人，年工作300天，单班制生产，厂内不设食堂、浴室、员工宿舍，参照《常州市农业、林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2021年修订）》，厂区职工生活用水量以120L/d·人计，则生活用水消耗量为1800t/a，生活污水的排放系数取80％，则项目生活污水的排放量为1440t/a，污水中主要污染物为COD、SS、总氮、氨氮、总磷。 ②循环冷却水 本项目生产过程中热压机需使用冷却水进行间接冷却，项目设有1台冷却塔，循环冷却水系统循环水量为20m3/h，由于在循环冷却过程中存在一定量的消耗，需对其补水，根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），冷却塔的水量损失应根据蒸发、风吹和排水各项损失水量确定。 1、蒸发损失水量 式中Pe——蒸发损失水率； △t——冷却塔进出水的温度差（℃），本项目取6℃； KZF——系数（1/℃），可按下表规定取值；当进塔干球空气温度为中间值时可采用内插法计算，本项目为20℃，取0.0014。 表4-14 系数KZF 进塔干球空气温度（℃）; -10; 0; 10; 20; 30; 40. KZF（1/℃）; 0.0008; 0.001; 0.0012; 0.0014; 0.0015; 0.0016. 则Pe计算得0.84%，则冷却塔蒸发损失水量为0.168m3/h。 2、风吹损失水量 表4-15 风吹损失水率（%） 通风方式; 机械通风冷却塔; 自然通风冷却塔. 有收水器; 0.1; 0.05. 无收水器; 1.2; 0.8. 本项目冷却塔为设有收水器的机械通风冷却塔，风吹损失水率为0.1%，则冷却塔风吹损失水量为0.02m3/h。 3、循环冷却水系统排水损失水量 式中Qb——循环冷却水系统排水损失水量（m3/h）； Qe——冷却塔蒸发损失水量（m3/h）； Qw——冷却塔风吹损失水量（m3/h）； n——循环水设计浓缩倍率，本次评级取5。 则单台Qb计算得（0.168-4*0.02）/4=0.022m3/h。 综上，本项目冷却塔用水量为0.168+0.02+0.022=0.21m3/h，年运行1200h，即252m3/a，冷却塔总排水量为26.4m3/a。由于本项目冷却塔采用隔套冷却方式进行冷却，与物料无接触，冷却塔排水水质较为简单，主要污染物为COD、SS，且浓度较低，冷却塔排水收集后可与新鲜水、锅炉排水混合后回用至冷却塔，不外排。 ③定型循环水 本项目挤出定型软水循环使用，不外排，定期添加，形成闭路循环。定期捞渣。损失水量以在线量的1%计。挤出定型水槽尺寸为3.5m×0.8m×0.15m，有效容积为80%，则在线量为3.024m3。故损失水量为0.03m3/h，即216m3/a。牵伸后定型水槽尺寸为1.15m×1.0m×0.7m，有效容积为80%，则在线量为5.976m3。故损失水量为0.06m3/h，即432m3/a。 本项目定型循环水用水量总计为648m3/a。 ④锅炉水 本项目牵伸后的塑料丝通过温度为 90℃的软水水槽再次定型，软水由蒸汽夹套间接加热，锅炉加热形成蒸汽，年用水量约为800t/a，形成锅炉排水120t/a，冷凝水340t/a，冷凝水回用至软水制备用至定型循环。锅炉排水回用至冷却塔。 ⑤软水制备 本项目软水由自来水和锅炉冷凝水制备而成，主要用于定型用水，定型用水循环使用，不外排，定期添加。本项目定型循环用水需求量为648t/a。本项目软水制备采用离子交换树脂工艺。由于企业受限，离子树脂再生工序委托设备运维方处理。故本项目软水制备无软水制备再生水，仅产生废离子交换树脂委托设备运维单位处理后回用至本项目。 本项目地面清洁方式采用干式清洁的方式，故无地面清洗废水产生。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表4-25 本项目废水产生及排放情况 废水 来源; 废水量m3/a; 污染物产生情况; 防治措施; 污染物排放情况; 排放去向. 名称; 浓度mg/L; 产生量t/a; 名称; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活 污水; 1440; COD; 400; 0.576; /; COD; 400; 0.576; 接管至至城区污水处理厂，尾水排入采菱港. SS; 300; 0.432; SS; 300; 0.432. TN; 50; 0.072; TN; 50; 0.072. NH3-N; 40; 0.0576; NH3-N; 40; 0.0576. TP; 5; 0.0072; TP; 5; 0.0072. （2）污染防治措施 ①厂区贯彻“雨污分流、清污分流”制度，从管网建设上确保污水与雨水彻底分开，并确保附近河流不受污染。生活污水经收集后纳入市政污水管网，进城区污水处理厂集中处理；雨水纳入市政雨水管道。 ②确保城区污水处理厂在水量和水质上能接纳本项目污水。 ③本项目厂区废水为职工生活污水，生活污水纳入市政污水管网，进城区污水处理厂集中处理，不外排。项目接管的生活污水量为1440m3/a。 （3）废水防治措施可行性分析 厂内已实现雨污分流，清污分流。本项目无生产废水产生及排放，生活污水接入城镇污水管网，入城区污水处理厂集中处理。 生活污水接管可行性分析： ①水量可行性分析 城区污水处理厂目前处理能力8万m3/d，目前实际污水处理量为7.2万m3/d，尚有0.8万m3/d的余量。本项目新增废水量4.8m3/d（1440m3/a），占污水厂剩余处理量0.06%，基本不会对污水处理厂的正常运行造成影响，从废水量来看，城区污水处理厂完全有能力接纳本项目废水。 ②水质可行性分析 本项目生活污水水质简单、排放浓度低、水量小，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，可达城区污水处理厂接管要求，经规范化排污口接管排入城区污水处理厂进行集中处理是可行的。 ③管网配套可行性分析 目前建设项目所在地污水管网已铺设到位，因此建设项目产生的废水接管排入城区污水处理厂进行处理是可行的。建设项目实施雨污分流制，依托现有污水接管口和雨水排放口，该排放口已根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 从以上的分析可知，建设项目产生的废水接管排入城区污水处理厂集中处理可行，建设项目废水经城区污水处理厂处理达标后，尾水排入采菱港，对地表水体影响较小。 （4）本项目水污染物排放情况 ①废水排放口情况 本项目生活污水接入城区污水处理厂处理，其排放口属于间接排放口。 生活污水排放口基本信息见下表。 表4-26 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 120.05660; 31.69693; 0.144; 城区污水处理厂; 间断排放，流量不稳定; /; 城区污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）. TP; 0.5. TN; 12（15）*. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ②废水污染物排放执行标准见下表。 表4-28 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 6.5～9.5. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; NH3-N; 45. 5; TP; 8. 6; TN; 70. ③废水污染物排放信息表见下表。 表4-29 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 日排放量（t/d）; 年排放（接管）量（t/a）. 1; DW001; COD; 400; 0.00192; 0.576. 2; SS; 300; 0.00144; 0.432. 3; NH3-N; 40; 0.000192; 0.0576. 4; TP; 5; 0.000024; 0.0072. 5; TN; 50; 0.00024; 0.072. 全厂排放口合计; COD; 0.576. SS; 0.432. NH3-N; 0.0576. TP; 0.0072. TN; 0.072. 3、后续监测要求 企业应根据排污口规范化设置要求，对建设项目废水接管口的主要水污染物进行监测，事故发生后进行应急监测，在总接管口设置采样点，在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 有关废水监测项目及监测频次见下表。 表4-30 废水监测计划表 序号; 排污口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次. 1; DW001（生活污水单独排放口）; pH; 手动R；自动£; /; /; /; /; 混合采样，3个; /. 2; COD; /; /; /; /. 3; SS; /; /; /; /. 4; 氨氮; /; /; /; /. 5; 总磷; /; /; /; /. 6; 总氮; /; /; /; /. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）文件要求，单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水不需监测。 （4）结论 本项目无生产废水排放，生活污水可达标接管城区污水处理厂进行处理，污染物排放总量在城区污水处理厂进行平衡，污水不直接排入附近水体，对周围水环境影响较小，对周围水环境影响是可以接受的。 3、噪声 （1）噪声产生及排放情况 项目主要为设备运行时产生的机械噪声，主要噪声源为挤出机、压缩机、风机等设备，噪声源强约为75-85dB(A)。项目采取的主要治理措施有：合理布局，充分利用厂区建筑物隔声、降噪；在高噪声、高振动设备底部设置减振垫；风机安装消声器；设备加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。项目主要噪声源产生及排放情况如下表所示。 表4-31 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物 插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 方向; 距离; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 挤出机; /; 75; 设备基础减震、软连接、隔声罩; -8; 3; 2; 东; 6; 68.74; 8点~18点; 26; 42.74; 1. 南; 14; 64.66; 38.66. 西; 14; 64.66; 38.66. 北; 10; 65.92; 39.92. 2; 挤出机; /; 75; -5; 11; 1; 东; 13; 76.94; 50.94; 1. 南; 12; 77.22; 51.22. 西; 5; 82.02; 56.02. 北; 12; 77.22; 51.22. 3; 挤出机; /; 75; -5; 8; 1; 东; 4; 83.65; 57.65; 1. 南; 13; 76.94; 50.94. 西; 9; 78.46; 52.46. 北; 11; 77.56; 51.56. 4; 挤出机; /; 75; -13; -3; 1; 东; 5; 82.02; 56.02; 1. 南; 11; 77.56; 51.56. 西; 4; 83.65; 57.65. 北; 5; 82.02; 56.02. 5; 挤出机; /; 75; -15; -2; 1; 东; 12; 77.22; 51.22; 1. 南; 11; 77.56; 51.56. 西; 8; 79.07; 53.07. 北; 7; 79.83; 53.83. 6; 挤出机; /; 75; -12; -2; 1; 东; 12; 77.22; 51.22; 1. 南; 9; 78.46; 52.46. 西; 6; 80.79; 54.79. 北; 4; 83.65; 57.65. 7; 挤出机; /; 75; 15; -8; 1; 东; 9; 78.46; 52.46; 1. 南; 11; 77.56; 51.56. 西; 3; 85.89; 59.89. 北; 5; 82.02; 56.02. 8; 单螺杆废料造粒机; /; 80; -10; 15; 1; 东; 5; 82.02; 56.02; 1. 南; 11; 77.56; 51.56. 西; 10; 77.96; 51.96. 北; 13; 76.94; 50.94. 9; 双螺杆造粒机; /; 85; -15; -11; 1; 东; 16; 76.33; 50.33; 1. 南; 12; 77.22; 51.22. 西; 3; 85.89; 59.89. 北; 4; 83.65; 57.65. 10; 工频高压实验成套装置; /; 85; 8; -14; 1; 东; 6; 80.79; 54.79; 1. 南; 3; 85.89; 59.89. 西; 5; 82.02; 56.02. 北; 6; 80.79; 54.79. 21; 编织机; /; 80; 2; -1; 1; 东; 10; 77.96; 51.96; 1. 南; 8; 79.07; 53.07. 西; 2; 89.22; 63.22. 北; 8; 79.07; 53.07. 注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，门窗吸声系数数据来源于《环境工程手册环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年）。 （2）噪声污染防治措施 ①按照《工业企业噪声控制设计规范》对生产车间内主要噪声源合理布局： a.高噪声与低噪声设备分开布置； b.在主要噪声源设备及车间周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的构筑物； c.在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅； d.设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需空间。 ②选用噪声较低、振动较小的设备，在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标，对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。 ③主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂房边界。 ④提高员工环保意识，规范员工操作，确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 （3）噪声预测 建设项目高噪声设备均安置于厂房内，并采用“以人为本”、“闹静分开”和“合理布局”的原则，并采取消声、减振措施，预计总降噪效果可达25dB（A）左右。 1）预测模式 噪声预测采用HJ2.4-2021附录B中工业噪声预测计算模型，本项目设备声源均为室内声源，本次预测将室内声源等效成室外声源（即声源等效为生产车间），然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。 ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc−（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） Lp(r)=Lp(r0)+Dc−（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 、、、、—分别指几何发散、大气吸收、地面效应、障碍物屏障、其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； —隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-5 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： —指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 —房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 —声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —室内j声源i倍频带的声压级，dB； —室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： qiQi 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 2）预测结果 选择项目四个厂界作为预测点，进行噪声影响预测，本项目高噪声设备经以上模式等效为室外声源（生产车间）进行预测。具体预测结果见下表。 表4-32 各厂界噪声预测结果单位：dB（A） 目标; 噪声源对评价点的贡献值; 背景值; 预测噪声; 噪声标准. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 37.28; 51.5; 51.7; 60. 南厂界; 21.46; 52.0; 52.0; 60. 西厂界; 34.97; 51.0; 51.650; 60. 北厂界; 36.00; 50.0; 50.2; 60. 由预测结果可见，建设项目高噪声设备经厂房隔声、减振等措施治理后，本项目厂界噪声昼间均可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准要求。 因此，建设项目噪声防治措施可行，厂界噪声可以达标，项目建成运营后对周边的声环境影响很小，不会产生扰民现象。 （4）监测要求 表4-33 本项目噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂区厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 （1）固废废物产生情况 本项目一般固废包括边角料、定型捞渣、废离子交换树脂，危险废物包括废包装材料、含胶废物、废活性炭。 ①一般固废 边角料：本项目造粒、挤出、捻线、编织会有边角料产生，产生量约为5t/a，为一般固废，外售综合利用； 定型捞渣：本项目定型过程中会有沉淀底渣产生，定期打捞，产生量约为5t/a，为一般固废，外售综合利用； 废离子交换树脂：本项目软水制备过程中会有废离子交换树脂产生，产生量约为1t/a。 ②危险废物 废包装材料：本项目原料包装会有废包装材料产生，则废包装材料约为0.5t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年），废油墨桶属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-041-49，存放于厂内危险废物仓库，委托有资质公司进行处置； 含胶废物：本项目背胶过程会有含胶废物产生，含胶废物产生量为1t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年），废油墨桶属于危险废物，废物HW49，废物代码900-041-49，存放于厂内危险废物仓库，委托有资质公司进行处置； 废活性炭：本项目非甲烷总经活性炭处理装置进行处理，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）和《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）相关要求，其计算公式如下。 T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表4-34 不同条件下活性炭更换周期计算 装置编号; 活性炭填充量m; 削减浓度c; 运行时间t; 风量Q; 理论更换周期T; 实际更换周期. TA001; 60kg; 13.7mg/m3; 1h; 5000m3/h; 87.6d; 87d. TA002; 800kg; 16.7mg/m3; 24h; 10000m3/h; 20.0d; 20d. TA003; 60kg; 16.3mg/m3; 2h; 5000m3/h; 36.8d; 36d. 本项目TA001活性炭箱总填充量为0.06t，根据上式计算得活性炭的更换周期为87.6天，本报告取87天，一年平均工作300天，一年平均更换4次活性炭。TA001活性炭箱吸附废气量约为0.021/a，则TA001活性炭箱废活性炭产生量约为0.261t/a；TA002活性炭箱总填充量为0.8t，根据上式计算得活性炭的更换周期为20.0天，本报告取20天，一年平均工作300天，一年平均更换15次活性炭。TA002活性炭箱吸附废气量约为1.207/a，则TA002活性炭箱废活性炭产生量约为13.207t/a；TA003活性炭箱总填充量为0.06t，根据上式计算得活性炭的更换周期为36.8天，本报告取36天，一年平均工作300天，一年平均更换9次活性炭。TA003活性炭箱吸附废气量约为0.049/a，则TA003活性炭箱废活性炭产生量约为0.589t/a。本项目废活性炭总计14.057t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-039-49，存放于厂内危险废物仓库，委托有资质公司进行处置。 ③生活垃圾 员工日常生活会产生生活垃圾，项目拟用员工50人，日产生量按1kg/人计，年工作300天，则生活垃圾产生量为15t/a。由环卫部门统一清运处理。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对本项目产生的固废进行鉴别，项目运营期产生的固废情况汇总见下表： 表4-35 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 估算产生量（吨/年）; 种类判断依据. 固体废物; 副产物; 判定依据. 1; 边角料; 造粒、挤出、捻线、编织; 固; 塑料; 5; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 定型捞渣; 定型; 固; 塑料; 5; √; /. 3; 废离子交换树脂; 软水制备; 固; 树脂; 1; √; /. 4; 废包装材料; 原料包装; 固; 布、塑料; 0.5; √; /. 5; 含胶废物; 背胶; 固; 胶水等; 1; √; /. 6; 废活性炭; 废气处理; 液; 活性炭、有机物; 14.057; √; /. 7; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 垃圾; 15; √; /. （2）防治处置措施 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告【2017】43号）要求，本项目建成后全厂固废产生及处理处置措施汇总表见下表。 表4-36 本项目营运期固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位; 鉴别方法. 1; 边角料; 一般固废; 造粒、挤出、捻线、编织; /; 废塑料; 292-001-06; 5; 外售综合利用; 资源回收单位; 对照《国家危险废物名录》（2021年版）. 2; 定型捞渣; 定型; /; 废塑料; 292-002-06; 5. 3; 废离子交换树脂; 软水制备; /; 其他废物; 900-999-99; 1. 4; 废包装材料; 危险固废; 原料包装; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 5; 含胶废物; 废气治理; T/In; HW49; 900-041-49; 1. 6; 废活性炭; 设备运维; T; HW49; 900-039-49; 14.057. 7; 生活垃圾; /; 员工生活; /; /; /; 15; 环卫清运; 环卫部门. （3）环境管理要求 1）根据《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）以及《关于进一步规范我区企业危废贮存、处置及其他污染防治设施相关手续的通知》武安办发（2020）62号文，对危险废物的贮存要求如下： ①对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并建立危险废物标志，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理； ②危险废物的贮存设施应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有防风、防晒、防雨设施； ③基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒； ④用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； ⑤不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。 2）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对危险废物的贮存要求如下： ①在常温常压下不水解、不挥发的固体废物可在贮存设施内分别堆放； ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 新建企业需要新建的危险废物贮存、处置及其他污染防治设施的企业，在建设项目时，应将配套的危险废物贮存、处置及其他污染防治设施一并纳入工程项目设计、施工和验收范畴，依法履行项目立项、规划选址、用地、安全生产、消防、环境保护、建设等相关手续。不得擅自新建危险废物贮存、处置及其他污染防治设施。同时，未经允许不得将危险废物擅自储存在原辅材料及成品仓库中。 3）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存容器要求如下： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③盛装危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 4）按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范（见《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）附件1）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，明确废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控，并于中控室联网。 需根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。 5）固废处置要求 ①项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。同时，在危险固废转移前，要设立专门场地严格按要求保存，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。 ②处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。 由上可见，项目的固体废物得到了妥善的处置。但本项目危险固废在厂内暂存期间如管理不善，发生流失、渗漏，易造成土壤及水环境污染。因此，固体废物在厂内暂存期间应根据《江苏省危险固废管理暂行办法》加强管理，堆放场地应防渗、防流失措施。 6）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守以下技术要求： ①卸货区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 本项目新建10m2的危废仓库，考虑到进出口、过道等，有效存储面积按80%计算，则有效存储面积为8m2。本项目危废库内固态危废采用吨袋存放，吨袋占地1m2，堆1层，则每平方空间内危废储存量为1t，完全能够满足企业危险废物的暂存需求。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-37 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 处置量（t/a); 年储存量（t/a）; 日储存量（t/d）; 大小; 容积率; 核算每m2存放量※; 核算最大贮存量（吨）; 可贮存天数（天）. 1; 危废 仓库; 废包装材料; 15.557; 3.89; 3.89; 10m2; 0.8; 1; 8; 90. 2; 含胶废物. 3; 废活性炭. 此外，固体废物在外运过程可能发生抛洒、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此，项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准，且必须委托专门的危险废物运输单位，需具备一定的应急能力。 表4-38 本项目危废仓库与苏环办〔2019〕327 号文相符性分析表 文件要求; 本项目危废仓库情况; 是否相符. 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 全厂生产经营过程产生的危废主要有废包装材料（HW49，900-041-49）、含胶废物（HW49，900-041-49）、废活性炭（HW49，900-039-49）；三个月产生量约为3.89t，定期委托有资质公司回收处置。; 是. 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 本项目危废不易发生泄漏，危废库地面采取防渗措施，四周设围堰。; 是. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 危废采用塑料密封袋、密闭桶装贮存，危废存放区域均设置有危废标识; 是. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 是. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; 是. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; 是. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔 2019〕149 号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327 号附件 1“危险废物识别标识规范化设置要求 ”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废间外墙墙面设置贮存设施警示标志牌; 是. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废间内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器、黄沙等; 是. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 项目产生的危险废物存放在密闭的塑料密封袋、密闭的包装桶内，危废库废气经危废库负压收集后接入二级活性炭吸处理装置（TA001）处理后经15m高排气筒FQ-1排放。; 是. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办 [2019]327 号附件 2“危险废物贮存设施视频监控布设要求 ”的规定）; 本项目已在危废库的出入口、内部、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 是. 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》 GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目一般固废包括边角料、定型捞渣，危险废物包括废包装材料、含胶废物、废活性炭、。均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品。; 是. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; 是. - 根据《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号），对危险废物日常管理要求如下： - “五个严格” - 即严格落实产废单位危险废物污染环境防治主体责任、严格危险废物产生贮存环境监管、严格危险废物转移环境监管、严格执行危险废物豁免管理清单、严格危险废物应急处置和行政代处置管理。 - “七个严禁” - 即严禁产废单位委托第三方中介机构运输和利用处置危险废物；严禁将危险废物提供或者委托给无资质单位进行收集、贮存和利用处置；严禁任何企业、供应商、经销商等以生态环境部门名义向产废单位、收集单位、利用处置单位推销购买任何与全生命周期监控系统相关的智能设备；严禁任何第三方在全生命周期监控系统推广使用、宣传、培训过程中以夸大、捆绑、谎称、垄断等方式借机推销相关设备和软件系统；严禁无二维码转移行为（槽罐车、管道等除外）；严禁生态环境系统人员直接或间接为产废单位指定或介绍收集、转运、利用处置单位；严禁借应急处置和行政代处置名义逃避监管，违法处置危险废物。 8）根据《危险废物识别标志设置技术规范 （HJ 1276—2022）》，规范危险废物识别标志设置。 （4）委托处置的环境可行性 根据常州市生态环境局公示的《危险废物经营许可证》持证单位汇总，本项目危险废物签订单位为常州大维环境科技有限公司，本环评建议本项目运营后尽快与危废处置单位联系，签订危险废物处置合同。上述危废处置单位已经办理相关环评及“三同时”验收手续，根据其环评预测结果，正常运行情况下不会对周围环境造成大的影响。 常州大维环境科技有限公司位于武进区雪堰镇夹山南麓，危险废物经营许可证号JSCZ0412OOI043-5，该公司批准经营方式为焚烧处置，经营品种为焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-064-17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）和其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49），合计8000吨/年。 （5）运输过程的环境影响分析 项目危险废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。 本项目危险废物委托资质单位进行公路运输，危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控。转移前应事先应作出周密的运输计划和行驶路线，其中须包括有效的废物泄漏情况下的应急措施，转移过程密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 综上所述，只要本次项目运营期间能够坚持采取固废分类收集，固废在专门的场地内定点合理堆放，以及做好固废的及时清运和处置工作，并落实危险废物落实转移联单制度等，项目固废均可以做到无害化处理，对周边环境的影响较小。 5、地下水环境影响分析 地下水保护应以预防为主，减少污染物进入地下水含水层的几率和途径，并制定和实施地下水监测井长期监测计划，一具发现地下水遭受污染，应及时采取补救措施。针对本项目可能发生的地下水污染，防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 （1）地下水污染分析 ①地下水污染源分析 本项目可能造成地不水污染影响的区域有：危废贮存仓库、生产车间等。可能的污染途径为：液体危险废物在装卸和贮存过程中发生倾覆或者包装容器破损，由此导致液体危险废物发生泄漏，泄漏后渗入到泄漏区附近的地下水中，从而发生污染事故。此外，本项目危险废物贮存仓库发生火灾事故时，产生的消防废水亦有渗透污染地下水的风险。若不加强本项目固废贮存仓库的防渗处理和及时处置，存在污染地下水的可能。 ②地下水污染类型 事故情况下，若出现设施故障、管道破裂、防渗层损坏开裂等现象，物料将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中运移。 ③地下水污染途径分析 本项目中，污染物泄漏后进入地下，首先在包气带中垂直向下迁移，并进入到含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主。另外，污染物在含水层中的迁移行为还包括吸附解析、挥发和生物降解。 （2）地下水污染防控措施 ①源头控制措施 危废贮存设施、生产车间等应有防泄漏措施及应急处理设施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的可能性降到最低限度。建立有效的事故废水收集系统，污水和雨水排放口设置雨水截止阀。尽快将地面上的废水收集进入废水收集系统，减少废水在地面上的停留时间并防止废水进入雨水系统进而污染地下水。 加强废气污染防治措施管理和维护，确保其正常运行，减少气态污染物沉降造成土壤及地下水污染。 ②分区防渗措施 根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施，在具体设计中将根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。 表4-39 全厂防渗分区划分及防渗等级 分区; 定义; 厂内分区; 防渗等级. 污染区; 一般污染区; 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区，污染控制难度较易; 编织区、一般固废堆场、仓库等; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m渗透系数 K≤1×10-7cm/s. 重点污染区; 危害性大、污染物较大的生产装置区，污染控制难度较难; 造粒、挤出、背胶区域、危废仓库等; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m渗透系数 K≤1×10-7cm/s. ③应急响应措施 制定风险事故应急响应的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水及土壤的污染。根据地下水跟踪监测结果，一旦发现地下水和土壤污染事故，应立即启动应急预案。控制污染源，使用吸附材料及时处理泄漏污染物，或者将泄漏的液体引流到事故池，切断污染物的入渗，并查清渗漏点，对渗漏点进行及时修复，采用灰浆帷幕法等各种物理屏障，将受污染水体圈闭起来，以防止污染物进一步扩散蔓延，对已经受污染的地下水采取抽出-处理-回灌的方法进行处理，并继续跟踪监测地下水的水质状况。 （3）地下水环境影响分析 本项目可能对地下水产生影响的主要区域在危废仓库、生产车间等，拟建工程设计阶段对厂区内的一般防渗区、重点防渗区均考虑采取地下水防渗处理措施。正常生产时车间的跑冒滴漏不会下渗到地下水中。室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小。且本项目用地现状为工业用地，确保各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，正常工况下对地下水基本无渗漏，污染较小。 6、土壤环境影响分析 本项目在正常工况下，危废仓库、生产车间等区域均采取防渗处理，在本项目的物料存储区域土壤环境保护措施均达到设计要求情况下，项目运行不会对区域土壤环境产生不良影响；在事故状态（即非正常工况）下，则有可能发生物料的渗漏或泄漏，防渗措施破坏等现象，由此造成对土壤、地下水环境的影响，本项目原辅料包装桶（袋）出现破损泄漏，将很快发现，并进行维修，持续时间较短，对土壤环境污染可控。 生产区由于周转速率快，地面防渗措施维护效果好，且设置有监控设施，物料发生泄漏时，可及时发现，采取应急响应措施控制泄漏源，处理泄漏物质，因此泄漏的持续时间和物料的泄漏量都是有限的，泄漏的物料会被尽快转移至其它容器中，以尽可能控制住物料下渗进入土壤，其泄漏量小，危害性也较小。 因此，本项目对土壤环境影响较小。 2、污染防治措施 ①污染源及污染途径 本项目对土壤环境的可能影响区域主要为：喷涂区域、危险仓库等。 ②源头控制措施 为保护土壤环境，采取防控措施从源头控制对土壤的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄露途径。 在生产车间、危废仓库等均做防渗漏处理，以确保各物料的冒溢能被回收；固液废弃物在厂内暂存期间，如属有毒有害物质，用桶包装后储存，存放场地采取严格的防渗防流失措施；不在地下设置化学品、污水等输送管线。 ③分区防控措施 项目根据场地天然包气带防污性能提出土壤分区防渗技术要求。 表4-40 天然包气带防污性能分级表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定. 中; 岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩(土)层单层厚度≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件。. 包气带及地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。建设项目场地底下基础之下第一岩土层为淤泥质粉质粘土，平均厚度Mb大于1m，平均渗透系数K为1.30×10-6cm/s，因此包气带防污性能为“中”。 企业已设置的防渗措施包括：生产车间、危废仓库等区域，采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化；原料、成品堆场作为一般防渗区，采取了水泥防渗结构。 本项目针对污染特点设置土壤一般污染防渗区和重点污染防渗区。一般污染防渗区主要为原料、成品堆场；重点污染防渗区主要为车间、危废仓库等。一般防渗区自上而下采用人工大理石或水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化。如采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。 重点污染区的防渗设计参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求。危废贮存区等重点污染区严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土，如采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化；地坪做严格的防渗措施。防渗措施设置于地面以上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察；设置集水设施（集水沟和集水池），并在四周设置边沟。 7、环境风险评价和应急措施 （1）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1、q2、…qn----每种环境风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…Qn----每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100； 企业存有一定数量的冷轧油，危废仓库存有一定数量的废活性炭和废冷轧油。若上述原辅料等进入雨水管网，会对周围水体造成一定的影响。根据导则附录B，本项目危险物质数量及临界量比值（Q）统计如下。 表4-41 本项目危险物质数量及临界量比值（Q）一览表 序号; 名称; 最大存在总量（t） （包括车间暂存量及存储区量）; 临界量（t）; qiQi. 1; 光稳定剂; 0.2; 200; 0.001. 2; 开口剂; 0.35; 200; 0.00175. 3; 硅酮; 0.25; 200; 0.00125. 4; 丁苯胶; 5; 200; 0.025. 5; 丙烷; 1.25; 10; 0.125. 6; 危险废物; 废包装材料; 0.5; 200; 0.0025. 7; 含胶废物; 1; 200; 0.005. 8; 废活性炭; 14.057; 200; 0.070285. 合计; 0.231785. 经分析可知，本项目Q＜1，环境风险势能直接判断为I等级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）相关要求，对本项目评价内容进行简单分析。 （2）风险评价 ①评价依据：根据评价工作等级划分，本项目 Q＜1，环境风险势能直接判断为I等级。 ②环境敏感目标概况：周边500m范围内无民井及地下取水口。 ③环境风险识别：原辅料仓库存有一定数量的光稳定剂、开口剂、硅酮、丁苯胶，危废暂存间内有少量的危险废物等，对水环境存在一定风险。 ④环境风险分析：若原辅料仓库及危废暂存间中暂存的物理泄漏进入雨水管网，会对周围水体造成一定的影响。另外，车间内天然气泄漏或电路破碎存在触电的危险，短路造成的火灾、爆炸等危险；机械设备还可能导致机械伤害、触电等事故。 ⑤环境风险防范措施及应急要求： a.使用防爆、防火电缆，电气设施进行了触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器（气）的安装和布防必须符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范（GB50058）》要求。各装置防静电设计应符合《防止静电事故通用导则》（GB12518）以及《工业企业静电接地设计规程》（HGJ28）；各装置防静电设计应根据生产工艺要求，作业环境特点和物料性质采取相应的防静电措施；各生产装置在防爆区域内的所有金属设备、管道等都必须设计静电接地装置，且接地电阻符合规范要求：不大于10Ω；非导电设备、管道等应设计间接接地或采用屏蔽方法，屏蔽体必须可靠接地；根据生产特点配置必要的静电检测仪器、仪表。 b.定期检查、维护生产中使用的设备、仓库，确保各设施、设备正常运行。 c.生产车间、仓库、危废暂存间均配备黄沙箱、吸油毡、应急桶等，用于泄漏的油品应急暂存。 d.生产区和各仓库设置干粉灭火器和泡沫灭火器、消防砂；厂内采用电话报警，专人负责，发生火灾时，及时向有关负责人通报火警；根据实际情况设置感烟、感温探测器及手动报警按钮等。 e.生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 f.一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知镇、区消防支队；并迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 g.加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 h.定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 i.配备24小时有效的报警装置，建立有效的内部、外部通讯联络手段。上述措施可满足本项目风险防范及应急需求且具有可行性。在采取规范化环境风险防范措施和应急措施的前提下，本项目环境风险可控。 （4）环境风险防范措施 ①泄漏事故 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目应主要采取以下预防措施： Ⅰ.在危废库等所在区域设置防渗漏的地基并设置围堰（混凝土），以确保任何物质的冒溢能被回收，并配有收集沟和泵，从而防止地下水环境污染。 Ⅱ.经常检查管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。 Ⅲ.项目涉及原料及产品采用公路运输，运输主要依赖于社会运输力量和接发货企业自运的运输方式，确保物料运输的稳定和安全。 ②火灾爆炸事故 为减少火灾爆炸事故的产生和影响，企业应采取相应的措施。 Ⅰ.企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品岗位的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 Ⅱ.应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 Ⅲ.项目油漆库设置一套火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮及声光报警器等组成。当本工程各装置区内发生火灾时，以便控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。 Ⅵ.设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 （4）环境风险分析 通过雨水冲刷和下渗影响土壤、地表水和地下水。 （5）环境风险防范措施及应急要求 企业需组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担运行中的环保安全工作。安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合当地具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 发生火灾时，建设单位应做到以下几点： ①最早发现者应立即向单位领导、119消防部门、120医疗急救部门电话报警，现场指挥人员应当立即组织自救，主要自救方式为使用消防器材，如使用灭火器、灭火栓取水等方法进行灭火，在可能的情况下，采取有效措施切断易燃或可燃物的泄漏源，并转移有可能引燃或引爆的物料。 ②单位领导接到报警后，应迅速通知有关部门和人员，下达按应急救援预案处置的指令，同时发出警报，召集安全领导小组展开应急救援工作，并通知义务消防队进入现场进行事故应急救援工作。 ③由安全领导小组副组长迅速将事故的简要情况向消防、安监、公安、环保、卫生等部门报告。 A门卫和保安人员接到报警后应立即封锁周围的可能进入危险区的通道，阻止周围不相关人员或车辆进入危险区。 B凡能经切断物料或用自有灭火器材扑灭火灾而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自身不能控制的，应向安全领导小组报告事故的具体情况及严重性。 C办公室文员接到报警后立即赶往事故现场查明有无受伤人员，以最快速度将受伤或中毒者脱离现场，轻者可自行在安全区内抢救，严重者尽快送医院抢救。 D若自身无法控制事故的发展，特别是发生爆炸性事故时，安全领导小组应当立即向各部门发布紧急疏散的指令，办公室文员接到指令后应当立即组织本单位人员按照本预案提供的安全疏散通道进行疏散撤离，在事故影响有可能波及临近单位或居民时，应向周围企事业单位发出警报，报告事故发生情况，并派人协助对方进行应急处理或疏散撤离。 E消防队到达事故现场后，现场应急救援指挥交由消防部门统一指挥。 F医疗救护部门到达现场后，办公室文员应与之配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救。 G抢修危险队到达后，应戴自给正压式呼吸器，对中毒人员展开搜救，并使用消防砂灭火、清除渗漏液等。 H事故监测队到达现场后，应会同厂方相关工程技术人员，了解事故发生原因、源强，并根据风向，查明污染物排放浓度和扩散情况，对事故影响的范围及程度进行分析预测，并向事故现场指挥部报告监测情况。 I当事故得到控制，立即成立二个专门工作小组。 在安全领导小组组长的指挥下组成事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。 在安全领导小组指挥下，由生产部人员、仓库管理人员、维修人员组成抢修小组，研究制定抢修方案并立即组织抢修，尽早恢复生产。 原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 本项目应根据要求制定环境风险事故应急预案，并根据环境风险事故应急预案要求设置事故应急池、雨水截留阀等应急设施，相应环境风险单元应按照要求配备环境风险事故应急物资等。 发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知公司负责人及值班领导报110，报告危险物料外泄部位（或装置），并召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。如果是车间等发生泄漏，立即检查泄漏事故所在车间的事故废水收集系统切断装置，确保其均处于切断状态，如果是运输、装卸过程中（室外）发生泄漏，则应立即检查厂区雨水管网切断装置，确保其处于切断状态，从而防止泄漏的废液通过雨水管网流入外环境。一旦事故污染物进入雨水管网，本单位立即启动应急预案，并报告相关主管部门，及时根据应急预案做好隔离措施和应对处理方案。 （5）结论 建设项目经采取有效的事故防范、减缓措施，加强风险防范和应急预案，环境风险可控。 表4-42 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 常州恒林人造草坪有限公司年产人造草坪90万平方米新建项目. 建设地点; 江苏省常州市经济开发区遥观镇青城桥涟漪路1号. 地理坐标; 经度; 120.06809°; 纬度; 31.70110°. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为丁苯胶、丙烷、危险废物等，暂存于规范化设置的原料仓库及危废库内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 包装容器破损或倾倒使其泄漏，可能通过雨水冲刷和下渗影响土壤、地表水和地下水；火灾爆炸，可能污染影响周围大气. 风险防范措施要求; 本项目按原料的特性设置仓库，禁忌类物料、消防方法不同的物料严格按照有关仓储的安全要求分区、分类、隔离、隔开、分离储存，并实行定置管理，确保通风、温度、湿度、防日晒等仓储条件良好，符合《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目丁苯胶、丙烷、危险废物等存在一定的危险性，由于Q＜1，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价等级划分依据，本项目评价工作等级为简单分析。本项目采取完善的危险废物管理制度，项目建设、运行过程中环境风险可接受.。. 8、电磁辐射评价分析 本项目运营过程中涉及的检验设备均不属于电磁辐射设备范畴内，后期若企业增设含有电磁辐射的设备应另行环保手续。 9、环境管理 项目建成后，应按地方环保局的要求加强对企业的环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度。 根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设置环保处，公司副总经理负责环保工作，车间设置设2~3名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。 （1）建立公司专门的环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以便督促有关人员加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。 （2）建立污染源监测数据档案，定期编写环保通报，便于政府环保部门和公司管理部门及时了解污染动态，以便于采取相应的对策措施。 （3）制定环保奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境人员进行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，企业可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备进行自行监测，可也委托其他有资质的监测机构代开展自行监测，包括污染物排放监测（废气污染物、废水污染物和噪声污染等）、周边环境质量影响监测（周边的空气、地下水、地表水等）、关键工艺参数监测（通过对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试）、污染治理设施处理效果监测。企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）等规定向社会公开监测结果。 根据《排污许可证管理暂行规定》申领排污许可证并进行公示。在统一社会信用代码基础上，通过国家排污许可证管理信息平台对全国的排污许可证实行统一编码。排污许可证申请、受理、审核、发放、变更、延续、注销、撤销、遗失补办应当在国家排污许可证管理信息平台上进行。排污许可证的执行、监管执法、社会监督等信息应当在国家排污许可证管理信息平台上记录。 排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。 按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。排污单位应及时公开信息，畅通与公众沟通的渠道，自觉接受公众监督。 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）规定，企业可参照重点排污单位公开其信息： （一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （三）防治污染设施的建设和运行情况； （四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （五）突发环境事件应急预案； |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃 | 经二级活性炭吸附处理装置（TA001）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值 |
|  |  | DA002 | 非甲烷总烃 | 经二级活性炭吸附处理装置（TA002）处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值 |
|  |  | DA003 | 非甲烷总烃 | 经二级活性炭吸附处理装置（TA003）处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值 |
|  | 无组织 | 边界 | 非甲烷总烃 | 加强车间内通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值 |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 接管进城区污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 机械设备 |  | 噪声 | 合理布局、减振、厂房隔声、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 固体废物全部处置、不外排。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目产生的边角料、不合格品外售综合利用，废包装材料（HW49 900-041-49）、含胶废物（HW49，900-041-49）、废活性炭（HW49，900-039-49）委托有资质单位处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对危险废物的管理，制定相应的安全操作流程； ②仓库必须防渗、防漏、防雨，应配备吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。 ③建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训。 ④配备一定数量的灭火器等应急物资，一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用 灭火装置灭火，并迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《关于印发排污许可证管理暂行规定的通知》（环水体〔2016〕186号）要求进行信息公开。 ②设置环境管理机构，加强污染治理设施的管理，建立污染治理设施运行管理台账制度。 ③排污许可证：建设单位应根据排污许可证相关要求完成排污许可证相关工作。 ④项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家、地方法律法规产业政策和“三线一单”要求；符合相关规划，选址合理；项目产生的各项污染物采取合理有效的治理措施后均可得到有效处置，实现达标排放，对外环境的影响较小，不会造成区域环境质量下降；本项目建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。 因此，建设单位在重视环保工作，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.141t | 0 | 0.141t | +0.141t |
| 废气（无组织） | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.158t | 0 | 0.158t | +0.158t |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 1440m3 | 0 | 1440m3 | +1440m3 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.576t | 0 | 0.576t | +0.576t |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.432t | 0 | 0.432t | +0.432t |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.072t | 0 | 0.072t | +0.072t |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0576t | 0 | 0.0576t | +0.0576t |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0072t | 0 | 0.0072t | +0.0072t |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 5t | 0 | 5t | +5t |
|  | 定型捞渣 | 0 | 0 | 0 | 5t | 0 | 5t | +5t |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 1t | 0 | 1t | +1t |
| 危险废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t | 0 | 0.5t | +0.5t |
|  | 含胶废物 | 0 | 0 | 0 | 1t | 0 | 1t | +1t |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 14.057t | 0 | 14.057t | +14.057t |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①